中华人民共和国国家标准

P

GB 50986－XXXX

赤泥堆场技术标准

Technical standard of red mud stack

（征求意见稿）

202X—XX—XX  发布                     202X—XX—XX  实施

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

联合发布

中华人民共和国国家标准

赤泥堆场技术标准

Technical standard of red mud stack

GB 50986－XXXX

主编部门：中国有色金属工业协会

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：202X年 XX月XX 日

中国计划出版社

20XX·北京

前    言

根据《住房和城乡建设部关于印发2023年工程建设规范标准编制及相关工作计划的通知》（建标函〔2023〕42号）的要求，标准编制组进行广泛深调查研究，认真总结了我国氧化铝厂赤泥堆场建设和运行的经验，并在广泛征求意见的基础上，编制了本标准。

本标准主要技术内容包括：总则、术语、赤泥堆场、赤泥坝、堆场排洪、监测设施、堆场排渗及回水、赤泥浆输送、赤泥过滤及滤饼运输、赤泥堆场闭库、赤泥回采、环境保护要求、施工质量控制、运行安全技术要求。

本标准修订的主要内容：

- 增加了部分术语；

- 增加了湿法赤泥堆场的技术要求；

- 增加了赤泥堆场勘察和施工质量控制的技术要求；

- 增加了赤泥堆场运行安全技术要求；

- 增加了赤泥堆场闭库和回采的技术要求；

- 修改了赤泥堆场环境保护要求；

- 修改了赤泥堆场选址的技术要求；

- 修改了赤泥堆场监测的技术要求。

本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本标准由住房和城乡建设部负责管理。

本标准起草单位：

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

目    次

1  总则	- 1 -

2  术语	- 2 -

3  赤泥堆场	- 6 -

3.1  设计基础资料和设计文件组成	- 6 -

3.2  勘察	- 7 -

3.3  选址	- 8 -

3.4  堆存工艺	- 9 -

3.5  库容	- 11 -

3.6  堆场等别和构筑物级别	- 12 -

3.7  附属设施	- 13 -

4  赤泥坝	- 14 -

4.1  初期坝	- 14 -

4.2  堆积坝及子坝	- 15 -

4.3  稳定计算	- 17 -

5  堆场排洪	- 21 -

5.1  防洪标准及排洪设施	- 21 -

5.2  洪水计算	- 21 -

5.3  调洪演算及排水构筑物设置	- 22 -

6  监测设施	- 26 -

6.1  安全监测	- 26 -

6.2  环境保护监测	- 27 -

7  堆场排渗及回水	- 29 -

7.1  排渗及回水系统设置	- 29 -

7.2  回水池及泵房	- 29 -

8  赤泥浆输送	- 31 -

8.1  赤泥泵站	- 31 -

8.2  赤泥浆输送管线	- 33 -

9  赤泥过滤及滤饼输送	- 35 -

9.1  赤泥过滤	- 35 -

9.2  赤泥滤饼输送	- 36 -

10  赤泥堆场闭库	- 38 -

10.1  一般规定	- 38 -

10.2  闭库设计	- 38 -

10.3  生态修复设计	- 38 -

11  赤泥回采	- 40 -

11.1  一般规定	- 40 -

11.2  回采设计	- 40 -

11.3  回采生产	- 41 -

12  环境保护要求	- 42 -

12.1  一般规定	- 42 -

12.2  场地平整与地基处理	- 42 -

12.3  防渗层设计	- 43 -

13  施工质量控制	- 45 -

13.1  一般规定	- 45 -

13.2  土建和管线工程施工	- 45 -

13.3  防渗系统施工	- 45 -

14  运行安全技术要求	- 51 -

14.1  一般规定	- 51 -

14.2  赤泥检测	- 51 -

14.3  赤泥排放与筑坝	- 51 -

14.4  水位控制与防洪	- 53 -

14.5  防震与抗震	- 54 -

14.6  安全监控	- 54 -

14.7  安全检查	- 55 -

14.8  隐患处理	- 55 -

本标准用词说明	- 58 -

引用标准名录	- 59 -

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms	2

3  Red mud yard	6

3.1  Basic data for design and design documentation	6

3.2  Investigation	7

3.3  Site Selection	8

3.4  Stacking Process	9

3.5  Storage capacity	11

3.6  Class of stack and corresponding structures	12

3.7  Auxiliary facilities	13

4  Red mud dam	14

4.1  Starter dam	14

4.2  Embankment and subdam	15

4.3  Stability calculation	17

5  Flood drainage of yard	21

5.1  Flood control standard and drainage facilities	21

5.2  Flood calculation	21

5.3  Flood regulation calcucations and layout for flood drainage structures	22

6  Monitoring facilities	26

6.1  Safety monitoring	26

6.2  Environmental protection monitoring	27

7  Yard draining facilities and returning water	29

7.1  Draining facilities and returning water of yard	29

7.2  Returning water pond and pump room	29

8  Conveying of red mud slurry	31

8.1  Red mud pump station	31

8.2  Conveying pipeline of red mud slurry	33

9  Filtration of red mud and conveying of filter cake	35

9.1  Filtration of red mud	35

9.2  Conveying of red mud filter cake	36

10  Closure for red mud stack	38

10.1  General Provisions	38

10.2  Closure design	38

10.3  Ecological restoration design	38

11  Red mud recovery	40

11.1  General Provisions	40

11.2  Recovery design	40

11.3  Recovery production	41

12  Environmental protection requirements	42

12.1  General Provisions	42

12.2  Site leveling and foundation treatment	42

12.3  Impermeable layer	43

13  Construction quality control	45

13.1  General Provisions	45

13.2  Civil and pipeline construction	45

13.3  Construction of anti-seepage control system	45

14  Operational safety requirements	51

14.1  General Provisions	51

14.2  Red mud detection	51

14.3  Red mud disdischarge and damming	51

14.4  Water level control and flood control	53

14.5  Earthquake and earthquake resistance	54

14.6  Safety monitoring	54

14.7  Safety inspection	55

14.8  Hidden danger treatment	55

Explanation of wording in this standard	58

List of quoted standards	59

# 1  总则

1.0.1  为了在赤泥堆场建设和运行中贯彻执行国家的安全和环保政策，做到技术先进、安全适用、保护环境、经济合理、确保质量，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于新建、改建和扩建赤泥堆场的建设、运行、回采和闭库。

1.0.3  赤泥堆场的建设和运行除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术语

2.0.1  赤泥  red mud

用含铝的矿物原料制取氧化铝或氢氧化铝后所产生的废渣。根据生产工艺的不同分为拜耳法赤泥、烧结法赤泥。

2.0.2  干赤泥  dry red mud

经晾晒或机械脱水处理后不再具有自然流动性的赤泥。

2.0.3  赤泥堆场  red mud yard

用以贮存赤泥的场所，也称为赤泥库。

2.0.4  赤泥含水率  water ratio of red mud

赤泥试样在105℃～110℃烘干到恒重时，所失去的水质量和达到恒量后赤泥质量的比值，以百分数表示。

2.0.5  湿法堆存工艺  wet stocking process

将含水率大于100%的赤泥浆体，用管道输送的方式送到赤泥堆场，并在堆场进行排放、澄清、回水作业的赤泥堆存工艺。

2.0.6  浆体干法堆存工艺  dry stocking process of paste

将含水率大于液限、小于100%的赤泥浆体，用管道输送的方式送到赤泥堆场，并在堆场进行布料、晾晒、翻晒、碾压、筑坝作业的赤泥堆存工艺。

2.0.7  滤饼干法堆存工艺  dry stocking process of filter cake

将赤泥浆用过滤机过滤为含水率小于液限的滤饼，再用胶带输送机或汽车将滤饼运送到赤泥堆场，并在堆场分区进行摊铺、晾晒、碾压、筑坝作业的赤泥堆存工艺。

2.0.8  湿法赤泥堆场  wet red mud yard

采用湿法堆存工艺的赤泥堆场。

2.0.9  浆体干法赤泥堆场  dry red mud yard of paste

采用浆体干法堆存工艺的赤泥堆场。

2.0.10  滤饼干法赤泥堆场  dry red mud yard of filter cake

采用滤饼干法堆存工艺的赤泥堆场。

2.0.11  赤泥坝  red mud dam

赤泥堆场外围用于拦挡赤泥和水的构筑物。

2.0.12  全库容 whole storage capacity

坝顶标高水平面与赤泥坝体外坡面以下、库底面以上所围成的空间容积，不含非赤泥构筑的坝体体积。

2.0.13  有效库容 effective storage capacity

赤泥坝体外表面以下、库底面以上用于贮存赤泥的空间容积。

2.0.14  调洪库容 flood regulation storage capacity

调洪起始水位以上、设计洪水位以下可蓄积洪水的空间容积。

2.0.15  总库容 total storage capacity

设计最终状态时的全库容。

2.0.16  初期坝  starter dam

用土、石或其他材料筑成的、作为赤泥堆积坝的支撑体的坝。

2.0.17  堆积坝  embankment

采用湿法堆存工艺的烧结法赤泥堆场在生产过程中用赤泥堆积而成的坝，由子坝和冲填坝体组成。

2.0.18  子坝  subdam

对于采用湿法堆存工艺的烧结法赤泥堆场，指在冲填初期起拦挡赤泥浆外流和稳定作用的堤坝。对于干法赤泥堆场，指在初期坝之上用赤泥或土石料碾压构筑的拦挡赤泥和水的堤坝，一般分为多级。

2.0.19  挡水坝 water dam

在坝前不形成有效干滩直接挡水的坝。

2.0.20  拦渣坝 red mud collection dam

建在赤泥排放的下游向，用于拦挡由雨水冲刷所挟带赤泥的坝。

2.0.21  上游式赤泥筑坝法  damming way of upstream red mud

采用湿法堆存工艺的烧结法赤泥堆场或浆体干法赤泥堆场，在初期坝上游方向堆积赤泥的筑坝方式。其特点是堆积坝坝顶轴线逐级向初期坝上游方向推移。

2.0.22  一次建坝 one-step construe ted dam

全部用除赤泥以外的筑坝材料一次或分期建造的赤泥坝。

2.0.23  库前式赤泥排放筑坝法upstream discharge red mud stack method

滤饼干法赤泥堆场中，入库赤泥自初期坝前向库尾推进排放碾压，并在影响坝体外坡稳定区城内采用分层碾压堆存的筑坝方式。

2.0.24  库周式赤泥排放筑坝法surrounding discharge red mud stack method

滤饼干法赤泥堆场中，入库赤泥自库周边向库中间推进排放碾压，并在影响坝体外坡稳定区城内采用分层碾压堆存的筑坝方式。

2.0.25  库中式赤泥排放筑坝法center discharge red mud stack method

滤饼干法赤泥堆场中，入库赤泥自库区中部向库周边推进排放碾压，并在影响坝体外坡稳定区域内采用分层碾压堆存的筑坝方式。

2.0.26  库尾式赤泥排放筑坝法downstream discharge red mud stack method

滤饼干法赤泥堆场中，入库赤泥自库区尾部向库区前部推进排放碾压，并在影响坝体外坡稳定区域采用分层碾压堆存的筑坝方式。

2.0.26  赤泥坝高  Height of red mud dam

滤饼干法赤泥堆场为赤泥坝顶面最高点与坝脚最低点的高差，当赤泥坝坝脚有初期坝或拦渣坝作为支撑体时，为赤泥坝顶面最高点至初期坝或拦渣坝坝轴线处原地面的高差；湿法赤泥堆场和浆体干法赤泥堆场采用上游式筑坝法时为堆积坝坝顶与初期坝坝轴线处原地面的高差，一次建坝时为坝顶与坝轴线处原地面的高差。

2.0.27  总坝高  total dam height

设计最终状态时的赤泥坝高。

2.0.28  堆坝高度或堆积高度embankment height or accumulation height

滤饼干法赤泥堆场为赤泥坝顶面最高点与坝脚最低点的高差，当赤泥坝脚有初期坝或拦渣坝作为支撑体时，为赤泥坝顶面最高点与初期坝或拦渣坝坝顶的高差；湿法赤泥堆场和浆体干法赤泥堆场采用上游式筑坝法时，为赤泥堆积坝坝顶与初期坝坝顶的高差。

2.0.29  浸润线  phreatic line

坝体中渗流水的自由表面的位置，在横剖面上为一条曲线。

2.0.30  临界浸润线 criticaled position of the phreatic line

坝体抗滑稳定安全系数能满足本标准最低要求时的坝体浸润线。

2.0.31  控制浸润线 controled postion of the phreatic line

既满足临界浸润线要求、又满足赤泥堆积坝下游坡最小埋深浸润线要求的坝体最高浸润线。

2.0.31  正常生产水位normal production water level

在用湿法赤泥堆场内能满足生产回水、赤泥排放和防排洪要求的水位。

2.0.32  沉积滩 deposited beach

湿法赤泥堆场内水力冲积赤泥形成的沉积体表层，按库内集水区水面划分为水上和水下两部分。

2.0.33  滩顶 beach crest

湿法赤泥堆场或浆体干法赤泥堆场沉积滩面与坝体外坡面的交线。

2.0.34  干滩长度 beach width

湿法赤泥堆场或浆体干法赤泥堆场库内水边线至滩顶的水平距离。

2.0.35  防洪宽度 flood control dam width

滤饼干法赤泥堆场洪水运行条件下库内水边线至库内水面与坝体外坡面交线的水平距离。

2.0.36  调洪高度flood regulation height

调洪起始水位与设计洪水位的高差。

2.0.37  防洪高度flood control height

湿法赤泥堆场的非挡水坝为调洪起始水位与滩顶之问的高差；湿法赤泥堆场的挡水坝及干法赤泥堆场赤泥坝为调洪起始水位与坝顶之间的高差。

2.0.38  安全超高free height

在非地震运行条件下，赤泥堆积坝和干法赤泥子坝为坝顶标高与设计洪水位的高差；挡水坝和一次建坝为设计洪水位加最大波浪爬高和最大风壅水面高度之和与坝顶标高的高差。

在地震运行条件下，赤泥堆积坝和干法赤泥子坝为坝顶标高与正常生产水位加地震沉降和地震壅浪高度之和的高差；挡水坝和一次建坝为正常生产水位加最大波浪爬高、最大风壅水面高度、地震降和地震壅浪高度之和与坝顶标高的高差。

# 3  赤泥堆场

## 3.1  设计基础资料和设计文件组成

3.1.1  赤泥堆场设计依据工程规模、设计阶段、项目组成和重要性，宜具备下列设计基础资料：

1  赤泥量及赤泥的化学成分、物理力学性质资料；

2  赤泥浆的过滤试验资料；

3  赤泥附液的水质分析资料；

4  赤泥水力输送试验或流变学试验资料；

5  赤泥土力学试验资料；

6  赤泥筑坝试验资料；

7  气象及水文资料；

8  赤泥堆场库区、坝址、排水构筑物沿线、筑坝材料场地和赤泥输送管槽线路的测量、工程地质与水文地质勘察资料；

9  地质灾害危险性评估资料；

10  地震资料；

11  赤泥堆场上下游居民区、重要设施及经济调查资料；

12  赤泥堆场占用土地、房屋和其他设施拆迁及管道穿越铁路、公路、通航河流的协议文件；

13  环境影响评价资料。

3.1.2  赤泥堆场改建、扩建工程设计，尚应收集下列设计基础资料：

1  赤泥堆场运行期勘察资料；

2  赤泥堆场排洪系统检测资料；

3  赤泥堆场运行期安全和环境保护监测资料；

4  赤泥堆场运行期隐患排查及治理资料。

3.1.3  赤泥堆场场址比选报告应对符合选址基本要求的场址进行技术经济比较。

3.1.4  新建赤泥堆场工程可行性研究报告应包括下列内容：

1  赤泥量及其物理力学性质；

2  场址方案比选；

3  坝址及坝型方案比选；

4  堆存工艺比选；

5  输送方案比选；

6  排放方式比选；

7  排洪方案比选。

3.1.5  赤泥堆场改扩建工程可行性研究报告尚应包括下列内容：

1  坝体现状稳定性和改扩建后的稳定性论证；

2  改扩建后排洪系统利旧或封堵的方案论证；

3  改扩建后赤泥堆场与周边环境的相互影响。

3.1.6  赤泥堆场设计应包含安全设施设计，安全设施设计应包括下列内容：

1  赤泥堆场与周边环境的相互影响分析；

2  坝体稳定性分析论证；

3  防洪安全性论证，排洪设施结构安全计算；

4  安全监测设施布置；

5  安全管理要求及安全控制参数。

3.1.7  赤泥堆场设计文件除应明确堆存工艺，筑坝方法外，还应明确下列安全运行控制参数：

1  等别、设计最终堆积高程、总坝高、总库容、有效库容；

2  入库赤泥量、赤泥比重、粒度及排放方式、最大上升速度；

3  初期坝、副坝、拦渣坝、一次建坝的坝型、坝高、坝顶宽度、上下游坡比、筑坝材料及其控制参数、地基处理；

4  堆积坝坝高、坡比，平均堆积外坡比；

5  排洪系统型式、排洪构筑物的主要参数；

6  赤泥坝排渗型式。

3.1.8  湿法赤泥堆场及浆体干法赤泥堆场设计文件除应提供本标准第3.1.7条中的安全运行控制参数外，还应提供下列安全运行控制参数：

1  入库赤泥含水率；

2  库内控制的正常生产水位，调洪高度、安全超高、防洪高度、沉积滩坡度、正常生产水位时的干滩长度，最小干滩长度等；

3  赤泥坝各运行期、各剖面的控制浸润线理深。

3.1.9  滤饼干法赤泥堆场设计文件除应提供本标准第3.1.7条中的安全运行控制参数外，还应提供下列安全运行控制参数：

1  入库赤泥的含水率、分层厚度、影响坝体稳定区域、压实指标；

2  赤泥堆积坝临时边坡的堆积坡比、台阶高度、台阶宽度；

3  坝体顶面坡向及坡度；

4  库内调洪起始水位、调洪高度、防洪高度、安全超高、最小防洪宽度。

## 3.2 勘察

3.2.1  赤泥堆场新建、改建和扩建工程应按基本建设程序进行岩土工程勘察和水文地质勘察，赤泥堆场运行期间应进行岩土工程勘察。

3.2.2  赤泥堆场岩土工程勘察应符合国家现行有关标准规定，反映赤泥堆场工程地质条件和水文地质条件，查明影响赤泥堆场稳定性的不良地质作用及灾害和影响赤泥堆场各构筑物安全的不利因素，并提出工程措施建议，形成资料完整、评价正确、建议合理的岩土工程勘察报告。

3.2.3  新建赤泥堆场工程初步勘察应对场地稳定性和适宜性做出评价，并应符合下列规定：

1  应查明场地地质构造及不良地质作用，评价其对场地稳定性及拟建工程的影响；

2  应初步查明坝基、坝肩、库区、库岸及排洪设施场地的工程地质条件和水文地质条件。对赤泥堆场建设的各种岩土工程问题，提出初步的评价和设计建议；

3、应初步评价场地的地震效应，并提供抗震设计参数；

4、应查明筑坝材料的性质和储量。

3.2.4  新建赤泥堆场工程详细勘察应对拟建赤泥堆场构筑物地基土的工程性能，坝基、坝肩、库底及库岸的稳定性及渗漏性作出评价，并应符合下列规定：

1  应详细查明坝基、坝肩、库区、库岸及排洪设施场地的工程地质条件和水文地质条件；

2  应评价场地的地震效应并提供抗震设计参数；

3  应分析和评价坝基、坝肩、库岸、排洪设施场地等的稳定性，并对潜在不稳定因素提出治理措施建议；

4  应分析和评价坝基、坝肩、库区的渗漏可能性及其对安全的影响，提出防治渗漏的措施建议；

5  应判定水和土对建筑材料的腐蚀性。

3.2.5  改建和扩建赤泥堆场工程勘察及赤泥堆场运行期勘察应对坝体在不同工况下的稳定性及堆积至总坝高的适宜性做出评价，并应符合下列规定：

1  应查明赤泥坝的物质组成、堆积厚度、密实程度、胶结状态、堆积规律及分布特征；

2  应查明赤泥的物理力学性质及渗透性；

3  应查明赤泥坝的浸润线位置；

4  应分析赤泥坝坝体的现状稳定性，并应评价改建和扩建工程对赤泥坝坝体稳定性的影响；

5  应分析赤泥坝在地震作用下的稳定性，并应对湿法赤泥堆场进行地震液化判别；

6  应调查排洪系统的运行状态，并应提出工程措施建议。

## 3.3  选址

3.3.1  赤泥堆场不得设在下列地区：

1  风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区；

2  国家规定的其他不得建设赤泥堆场的区域。

3.3.2  赤泥堆场场址应避开基本农田和生态红线。

3.3.3  赤泥堆场场址应经多方案技术经济比较确定，并应遵守下列原则：

1  应与大型工矿企业、大型水源地、重要铁路、高速公路及大型居民区保持安全距离；

2  不宜位于大型居民区及厂区最大频率风向的上风侧；

3  不宜位于有开采价值的矿床上面；

4  汇水面积小，并宜满足十年以上的堆存需要。

3.3.4  上游式湿法赤泥堆场或浆体干法赤泥堆场场址，其初、终期库长应满足赤泥澄清距离。浆体干法赤泥堆场的场址，尚应确保堆场使用期间的堆存面积始终满足赤泥浆体的晾晒需要。中等及中等以上的湿陷性黄土场地或岩溶强发育场地不应作为湿法赤泥堆场或浆体干法赤泥堆场场址。

3.3.5  在同一沟谷内建设两座或两座以上赤泥堆场时，后建赤泥堆场设计前应论证各堆场之间的相互关系与影响。

3.3.6  利用废弃的露天采坑及凹地储存赤泥时，应对边坡、库内设施及影响赤泥堆场安全的周边环境采取技术和工程措施。

3.3.7  岩溶发育场地拟选择为赤泥堆场场址时，应对岩溶治理措施的可靠性进行论证。

3.3.8  沿海滩涂场地拟选择为赤泥堆场场址时，赤泥堆场防渗层底高程应高于场地最高地下水位1.5m。

## 3.4  堆存工艺

3.4.1  赤泥堆场根据技术经济比较和环境保护要求可选择湿法堆存工艺、浆体干法堆存工艺、滤饼干法堆存工艺三种类型。同一赤泥堆场在同一运行期应只采用一种堆存工艺。

3.4.2  湿法赤泥堆场或浆体干法赤泥堆场改造项目可采用滤饼干法堆存工艺，滤饼干法赤泥堆场改造不应采用湿法堆存工艺或浆体干法堆存工艺。

3.4.3  湿法赤泥堆场和浆体干法赤泥堆场筑坝方式的选择应符合下列要求：

1  仅存放拜耳法赤泥的湿法赤泥堆场应采用一次建坝，可分期实施；

2  存放的赤泥种类可包含烧结法赤泥且烧结法赤泥数量满足筑坝需要的湿法赤泥堆场，可采用上游式赤泥筑坝法；

3  浆体干法赤泥堆场宜采用上游式赤泥筑坝法；

3.4.4  滤饼干法赤泥堆场根据赤泥排放推进方向和筑坝方式可分为库前式、库周式、库中式、库尾式赤泥排放筑坝法，并应满足下列要求：

1  库尾排放方式应自库区尾部（上游）向库区前部（下游）排放，并应按设计要求设置台阶并碾压，每级台阶高度不宜超过10m，平台应保持1%～2%的坡度，坡向应为拦渣坝方向；

2  库前排放方式应自初期坝前向库尾排放，边堆放边碾压并修整边坡；

3  库中排放方式应自库区中部向库尾和库前推进，边堆放边碾压，设计最终堆高时应一次修整堆积坝外坡；

4  周边排放方式应自库周向库中间推进，并应始终保持库周高、库中低，边堆放边碾压并修整边坡。

3.4.5  滤饼干法赤泥堆场采用库尾排放方式时，应根据场址地形、气象条件、汇水面积、排放规模等因素，在可行性研究阶段进行防洪安全专项论证，并在施工图阶段提供运行说明书。

3.4.6  浆体干法赤泥堆场应用分隔坝分为不少于3个相对独立、大小相近的库区，并应轮流进行布料、晾晒、筑坝作业。分区数量及各分区大小应根据堆场地形条件、排洪设施布置、赤泥干燥周期和赤泥浆排放量确定。

3.4.7  浆体干法赤泥堆场的排料应符合下列规定：

1  各库区应有入库干管与库区环形布料干管相连接，布料时应采用周边放料的方式；

2  布料支管间距宜为15m～30m；

3  布料支管与布料干管以三通连接时，宜在干管底部连接；布料干管宜采用法兰逐段连接，每段长度不宜大于8m；

4  各个布料支管阀门应轮流开启，将赤泥均匀地布放在堆场表面，也可在布料支管管口用铁丝捆扎橡胶软管延伸布料口；

5  当堆场运行初期布料赤泥浆可能冲刷坝体或边坡排渗层时，应采取加分散放料斗或其它保护措施。

3.4.8  滤饼干法赤泥堆场可采用胶带输送机与汽车联合布料方式。

3.4.9  滤饼干法赤泥堆场应划分为若干作业区块，轮流卸料并宜用推土机摊平。

3.4.10 滤饼干法赤泥堆场采用汽车布料方式时，场内临时运输道路应满足载重汽车的行驶需求，雨季可在路面掺加石灰渣、土石或灰渣。

3.4.11  滤饼干法赤泥堆场采用胶带输送机布料方式时应符合下列规定：

1  胶带输送机的长度和数量应满足将赤泥布放在堆场的需要；

2  胶带输送机的末端的高度应满足推土机作业的安全距离要求；

3  胶带输送机及其支架的基础设置不应影响堆场防渗层的完整性；

4  寒冷地区采用胶带输送机时，应采取防冻措施。

3.4.12  滤饼干法赤泥堆场应设置应急排料点，数量、高度应满足暴雨、凝冻及其他特殊气象条件下的应急排放需要。

3.4.13  浆体干法赤泥堆场的作业工艺设计应符合下列规定：

1  一次布放的赤泥浆厚度不宜大于0.5m；

2  当某一库区赤泥层布料厚度达到设计厚度时，应停止布料，进行晾晒；

3  当仅靠自然晾晒后赤泥层含水率难以达到设计要求时，应使用湿地型推土机或其他机械对赤泥进行辅助翻晒作业；

4  当自然晾晒或翻晒后赤泥层平均含水率达到设计要求时，可布放上一层赤泥；

5  当某一库区的赤泥堆积高程达到设计高程时，应采用装载机、推土机、挖掘机和压实机将干赤泥推运到堆积坝构筑区进行筑坝作业；

6  设计应配置满足堆场正常运行需要的推土机、湿地型推土机、压实机、装载机和挖掘机；

7  堆场应随赤泥面上升按设计要求加高排洪竖井并应设置反滤层。

3.4.14  滤饼干法赤泥堆场的作业工艺设计应符合下列规定：

1  一次布放的赤泥滤饼摊平后厚度不宜大于1.0m；

2  当某一库区赤泥层布料厚度达到设计厚度时，应停止布料，进行晾晒；

3  当经晾晒后赤泥层平均含水率达到设计要求时，应用推土机或压实机进行碾压，达到设计压实度后，可布放上一层赤泥；

4  当某一库区的赤泥堆积高程达到设计高程时，应采用装载机、推土机、挖掘机和压实机将干赤泥运送到堆积坝构筑区进行筑坝作业，压实度应达到设计要求；

5  设计应配置满足堆场正常运行需要的推土机、压实机、装载机和挖掘机；

6  堆场运行中应进行分区压实。坝坡稳定安全区压实度不应小于0.95，其他区域压实度不应小于0.90。

7  堆场运行过程中应采取防止赤泥排放不均匀或作业机械误操作损伤胶带输送机或转运站支柱及排洪构筑物的措施。

## 3.5  库容

3.5.1  赤泥堆场库容应符合下列规定：

1  规划阶段时，堆场总库容宜能堆存20a以上或与氧化铝厂生产年限相同的按氧化铝厂规划产能计算的赤泥量；

2  设计阶段时，堆场有效库容应能堆存10a以上按氧化铝厂设计产能计算的赤泥量；

3  初期坝形成的有效库容，采用湿法或浆体干法堆存工艺时，使用年限不宜少于3a；采用滤饼干法堆存工艺时，不宜少于0.5a。每级子坝加高形成库容的使用时间不宜少于1a。

3.5.2  赤泥堆场总库容应按下式计算：

V=Vef＋Wt＋Vs                         （3.5.2）

式中： V——赤泥堆场的总库容，m3；

Vef——赤泥堆场的最大有效库容，m3；

Wt——汇入堆场的洪水形成的调洪库容，m3；

Vs——堆场安全超高所形成的安全库容，m3。

3.5.3  赤泥堆场的有效库容、调洪库容和安全库容应按设计赤泥面坡度和库区地形分别计算确定。

3.5.4  赤泥堆场的使用年限应按下式计算：

T= Vefγd/G                        （3.5.4）

式中：T——赤泥堆场的使用年限（a）；

Vef——赤泥堆场的有效库容（m 3）；

G——氧化铝厂的年赤泥量（t/a）；

γd——赤泥的堆积干密度（t/m3）。

3.5.5  赤泥的堆积干密度应根据土工试验或类似工艺赤泥堆场的实测资料确定。

3.5.6  赤泥堆场的总坝高应按堆场自然地形、地质条件、堆存年限、堆存工艺条件、坝坡稳定安全和堆场防洪安全要求确定。

## 3.6  堆场等别和构筑物级别

3.6.1  赤泥堆场各使用期的设计等别应根据该期的总库容和最终坝高分别按表3.6.1确定，并应符合下列要求：

1  当两者的等差为一等时，应以高者为准；当等差大于一等时，应按高者降一等；

2  除一等赤泥堆场外，当堆场失事将使下游重要城镇、工矿企业、高速公路或铁路干线遭受严重灾害者，其设计等别应提高一等；

3  对于露天废弃采坑及凹地储存赤泥的堆场，周边未建赤泥坝时，可不定等别；建赤泥坝时，应根据坝高及其对应的库容确定赤泥堆场的等别。

表3.6.1  赤泥堆场各使用期的设计等别

| 等 别 | 全库容V（×104m3） | 坝高H(m) |
| --- | --- | --- |
| 一 | V≥50000 | H≥200 |
| 二 | 10000≤V＜50000 | 100≤H＜200 |
| 三 | 1000≤V＜10000 | 60≤H＜100 |
| 四 | 100≤V＜1000 | 30≤H＜60 |
| 五 | V＜100 | H＜30 |

3.6.2  赤泥堆场构筑物的级别应根据堆场等别及重要性按表3.6.2确定。

表3.6.2  赤泥堆场构筑物的级别

| 赤泥堆场等别 | 构筑物的级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主要构筑物 | 次要构筑物 | 临时构筑物 |
| 一 | 1 | 3 | 4 |
| 二 | 2 | 3 | 4 |
| 三 | 3 | 5 | 5 |
| 四 | 4 | 5 | 5 |
| 五 | 5 | 5 | 5 |

注：1  主要构筑物指赤泥坝、排水构筑物等失事后难以修复的构筑物；

2  次要构筑物指除主要构筑物以外的永久性构筑物；

3  临时构筑物指施工期临时使用的构筑物。

## 3.7  附属设施

3.7.1  赤泥堆场应根据堆存工艺、筑坝工程量、排水构筑物型式和操作要求以及库区与厂区的距离配置管理站、筑坝机械、工程车、交通道路、现场值班室、通信、供配电和照明设施，可设置库区简易气象水文观测点。

3.7.2  赤泥堆场管理站的配置应符合下列要求：

1  管理站的布置宜避开坝体下游；

2  管理站宜配置供管理人员上下班使用和巡库用的交通工具；

3  管理站应配置生产调度电话和供操作人员、管理人员使用的无线通讯工具；

4  管理站宜设置检修间，并配置检修和吊装设备；

5  管理站应设置应急器材库；

6  管理站宜设置机具库；

7  堆场宜设置土工试验室，配置试验设备。

3.7.3  堆场应设置入库道路，并宜设置环库检修便道。堆场入库道路应随着堆积坝的加高逐渐延伸。道路宽度、坡度、等级应满足堆场运输或作业机械的通行需要。

# 4  赤泥坝

## 4.1  初期坝

4.1.1  初期坝轴线应根据坝址区域的地形、地质条件，并应依据后期堆积坝加高、排水系统、施工条件和环境影响因素，通过技术经济比较确定。

4.1.2  初期坝坝高可按初期赤泥堆存年限要求计算确定。

4.1.3  初期坝坝型的选择应根据下列因素经技术经济比较论证确定：

1  当地可用筑坝材料的种类、性质、储量、分布、埋深和开采运输条件；

2  地质和抗震设防烈度条件；

3  堆场下游环境条件及环境保护要求；

4  工程量、工期和总造价。

4.1.4 初期坝筑坝材料的选择应符合下列规定：

1  宜在堆场内取料；

2  选用筑坝材料前，应在堆场内及附近地区对筑坝材料进行调查和勘察，查明所需筑坝材料的种类、性质、储量、分布、埋深及开采、运输、施工条件；

3  当堆场附近有干赤泥或灰渣时，经技术经济论证可选择干赤泥或灰渣作为初期坝的筑坝材料，此时坝体应采取防渗措施。

4.1.5  遇有下列情况时，初期坝坝基应进行专门研究处理：

1  易产生渗漏的破碎岩层及砂砾石地基；

2  易液化土、软黏土、冻土或湿陷性黄土地基；

3  岩溶强发育地基；

4  涌泉及矿山井洞场地上的地基。

4.1.6  初期坝坝体设计填筑标准应按堆场等别、筑坝材料、压实方式、抗震设防烈度及经济性，通过重型击实试验和现场碾压试验确定。

4.1.7  初期坝坝顶构造应符合下列要求：

1  坝顶最小宽度应根据坝顶敷设布料管、运行检修道路、机械施工、作业机械通行要求确定，不宜小于5m。当坝顶兼作公用交通道路时，宽度应由道路通行标准确定。

2  坝顶应铺以盖面材料，可采用压密的砂砾石、石渣、浆砌片石或泥结石。

3  坝顶设有布料管时，布料管线宜靠近坝顶上游侧。

4  坝顶面应设坡向两侧或一侧的排水坡，坡度宜为2％～3％。

4.1.8  坝体构造应符合下列规定：

1  坝体坡比应按坝高、坝体材料、坝基条件、浸润线位置和抗震设防烈度，经稳定验算确定。

2  上、下游坝坡马道的设置应根据坝面排水、检修、观测、道路、增加护坡和坝基稳定要求确定。

3  当坝体下游坡材料易遭受雨水冲刷、大风剥蚀、冻胀干裂和人为踩踏的破坏时，应设置护坡。护坡型式应按就地取材、经济适用的原则，可选用抛石、干砌块石、浆砌块石、铺卵石或碎石、种植草皮、混凝土框格填土、土工格栅填土、模袋混凝土。

4  坝体下游坡面宜设置上坝人行踏步，踏步宽度不宜小于1m。

5  坝体下游坡可能产生坡面径流时，应布置纵向及横向排水沟。横向排水沟应沿坝长每隔50m～150m设置一条，纵向排水沟宜设在马道内侧。坝体下游坡与岸坡结合处应设置坝肩截水沟。

4.1.9  坝体与坝基、岸坡、埋管的连接处应进行处理。

4.1.10  坝体与排水管连接时应符合下列规定：

1  混凝土排水管应采用柔性连接，接头处不得漏水，管体设置混凝土止水环；

2  钢管应做好防腐，管体设钢止水环；

3  管体周围坝体土料要仔细分层夯实；

4  排水管通过堆石体时，管周围应分层填以砂砾或碎石，块石不得直接接触管壁。

4.1.11  滤饼干法赤泥堆场采用库尾排放时，拦渣坝的填筑要求应符合本标准第4.1.1～4.1.10条的规定。

4.1.12  赤泥堆场挡水坝应按坝型满足相应的水库坝设计规范要求，防洪标准不应低于本标准的规定。

## 4.2  堆积坝及子坝

4.2.1  干法赤泥堆场赤泥坝加高应符合下列规定：

1  赤泥坝加高宜采用上游式筑坝法。子坝分级及每级高度应根据堆场地形、使用年限、施工条件、赤泥固结程度和坝体稳定因素确定。子坝加高应在汛期或冰冻前完成；

2  每级子坝高度宜采用4m～6m，并宜满足至少1a的使用年限及防洪要求；

3  子坝轴线宜紧靠前期坝的坝顶上游侧平行布置，并应满足平均堆积坡比要求；

4  子坝加高宜采用碾压法施工；

5  采用浆体干法堆存工艺时，各级子坝加高前，应对原坝体和赤泥地基进行勘察和试验，并应由设计单位复核原设计堆积坡比的稳定性。

6  对于浆体干法赤泥堆场，当经检测赤泥滩面上不能直接加筑堆积坝时，应对坝基进行加固处理。

7  对于滤饼干法赤泥堆场，应在一级子坝加高前对原坝体和赤泥地基进行勘察和试验，由设计单位复核原设计各级堆积坝加高的稳定性。

4.2.2  子坝筑坝材料的选择宜符合下列要求。

1 滤饼干法赤泥堆场宜采用干赤泥填筑堆积坝；

2 浆体干法赤泥堆场宜采用干赤泥填筑堆积坝。当干赤泥数量不能满足堆积坝填筑要求时，可采用土石料填筑。

4.2.3  子坝坝坡坡比应按坝高、子坝材料、坝基赤泥固结程度和抗震设防烈度因素，根据坝体稳定性计算确定。各级子坝上游边坡不宜陡于1:1.5，下游边坡不应陡于1:2.0。赤泥坝坝体下游平均坡比不应陡于1:3.0。

4.2.4  子坝坝体构造应符合下列规定：

1 子坝坝顶宽度应按敷设布料管、运行检修道路和机械施工要求确定，并不应小于5m；

2 子坝坝顶应铺以盖面材料，可采用压密的砂砾石、碎石、单层干砌块石或泥结石材料；

3 子坝坝顶设有布料管时，布料管线宜靠近坝顶上游侧；

4 子坝坝顶面应有坡向库内的排水坡，坡度宜采用2％～3％；

5 子坝与岸坡的连接处应进行处理。岸坡应彻底清基，岸坡开挖应大致平顺；

6 子坝坝体下游坡应布置纵向及横向排水沟。横向排水沟应沿坝长每隔50m～150m设置一条，纵向排水沟宜设在马道内侧。坝体下游坡与岸坡结合处应设置坝肩截水沟。

7 子坝下游坡面应设置护坡和踏步；

8 子坝坝顶封盖前及下游坡面护坡前，宜先铺设1.0mmHDPE土工膜。

4.2.5  湿法赤泥堆场的堆积坝采用烧结法赤泥或烧结法与拜耳法混合赤泥构筑时，各级堆积坝加高前，均应对原坝体和赤泥地基进行勘察和试验，并应由设计单位复核原设计堆积坡比的稳定性。

4.2.6  采用干赤泥构筑子坝时，应符合下列规定：

1  碾压赤泥筑坝应有符合条件的干赤泥，其含水率与最优含水率相差小于2%，数量宜为筑坝所需方量的1.5倍以上；

2  筑坝前坝基强度应符合筑坝要求；

3  筑坝前应取得赤泥的物理力学指标；

4  填筑赤泥的压实度不应低于0.95；

5  施工时应分层压实，每层厚度不大于1.0m；

6  内外坝坡处，填筑时需加不小于0.3m宽的超填量，宜采用最终一次削坡成形；

7  赤泥筑坝施工前，应进行现场碾压试验，确定符合设计要求的碾压参数。

4.2.7  赤泥取样与试验应满足下列要求：

1  应取代表性筑坝赤泥样进行试验。

2  赤泥土工试验应进行下列内容：

1）比重、干密度和含水率；

2）颗粒分析试验；

3）渗透试验；

4）击实试验；

5）剪切试验；

6）固结试验。

3  赤泥筑坝料试验应按现行行业标准《土工试验规程》YS/T 5225的有关规定进行。

## 4.3 稳定计算

4.3.1  赤泥堆场应根据堆场的等别、坝址所处地区的抗震设防烈度进行坝体抗滑稳定计算。

4.3.2  赤泥堆场初期坝与堆积坝的抗滑稳定性应根据坝型、坝体材料、堆存工艺及地基土的物理力学性质和各种运行工况，根据各种荷载组合计算确定。计算方法应采用瑞典圆弧法或简化毕肖普法。地震荷载可按拟静力法计算。

4.3.3  坝体稳定计算应符合下列规定：

1  设计应对初期坝顶标高、各等别特征坝顶标高和最终堆积标高相应堆积坝体最大坝高断面分别进行抗滑稳定计算；

2  在新建堆场设计阶段，可按类似堆场赤泥的物理力学性质，进行初期坝体和子坝加高后的抗滑稳定计算；

3  子坝加高前进行稳定分析时，应具有本堆场赤泥堆积体的物理、力学特性试验资料，及现场原位测试资料，综合判断赤泥的工程性质。

4  对于地震设计烈度为VII度及以上地区的湿法赤泥堆场，赤泥坝坝体动力稳定计算除按拟静力法分析外，尚应进行时程法分析。

4.3.4  采用赤泥堆坝的赤泥堆场，应在运行期对赤泥坝做全面的安全性复核，复核后应明确最终坝体的稳定性，并提出后期的处理措施；赤泥坝安全性复核前应对赤泥坝进行全面的岩土工程勘察，安全性复核工作应由设计单位根据勘察结果完成。安全性复核应满足下列原则：

1 初期坝堆满、一级子坝施工前，应对坝体做全面的安全性复核；

2 赤泥堆场一级子坝运行后，坝高每增高20m应对坝体进行全面的安全性复核；

3 赤泥堆场闭库前，应对坝体做全面的安全性复核；

4 赤泥力学性质指标或坝体上升速度与设计相差超过20%时，应对赤泥坝体进行全面的安全性复核。

4.3.5  抗滑稳定计算宜采用总应力法。当需涉及孔隙水压力消散和强度增长时，可采用有效应力法。计算所采用的强度指标测定方法应与计算方法相符。赤泥坝坝体材料和坝基土的抗剪强度指标，应根据强度计算方法与土的类别按表4.3.4确定。

表4.3.4  土的抗剪强度指标试验方法

| 强度计 算方法 | 土的类别 | 试验仪器 | 试验方法及代号 | 强度指标 | 试样及试验起始状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总应力法 | 砂性 | 三轴仪 | 固结不排水剪(CU) | ， | 试样： 黏性和粉性土应使用原状样； 砂性土可用重塑样。 试验起始状态： 含水量和密度应与现场一致； 浸润线和水位以下应预先饱和； 固结应力应与实际应力相符。 |
|  | 粉性 | 直剪仪 | 固结快剪(CQ) |  |  |
|  |  | 三轴仪 | 固结不排水剪(CU) |  |  |
|  | 黏性 | 直剪仪 | 固结快剪(CQ) |  |  |
|  |  | 三轴仪 | 固结不排水剪(CU) |  |  |
| 有效应力法 | 砂性 | 直剪仪 | 慢剪(S) | ， |  |
|  |  | 三轴仪 | 固结排水剪(CD) |  |  |
|  | 粉性 | 直剪仪 | 慢剪(S) |  |  |
|  |  | 三轴仪 | 固结不排水测孔压()或固结排水剪(CD) |  |  |
|  | 黏性 | 三轴仪 | 固结不排水测孔压() |  |  |

注：1  软弱黏（粉）性土的总应力抗剪强度指标，应采用不固结不排水剪试验方法确定；

2  采用十字板原位试验确定软弱黏（粉）性土抗剪强度指标时，应根据土的塑性指数进行修正。

4.3.6  干法赤泥堆场稳定计算的荷载应包含分下列三类，荷载的组合应根据不同运行工况按表4.3.5进行组合：

1  坝体自重；

2  坝体及坝基中的孔隙压力；

3  地震荷载。

表4.3.5 干法赤泥堆场赤泥坝稳定计算的荷载组合

| 运行条件 | 荷载类别 计算方法 | 坝体自重 | 坝体及坝基中的孔隙压力 | 地震荷载 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常运行 | 总应力法 | 有 | － | － |
|  | 有效应力法 | 有 | 有 |  |
| 洪水运行 | 总应力法 | 有 | － | － |
|  | 有效应力法 | 有 | 有 | － |
| 特殊运行 | 总应力法 | 有 | － | 有 |
|  | 有效应力法 | 有 | 有 | 有 |

4.3.7  湿法赤泥堆场稳定计算的荷载应根据不同运行条件按表4.3.7进行组合。

表4.3.6  湿法赤泥堆场赤泥坝稳定计算的荷载组合

| 运行条件 | 计算方法 | 荷载类别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 正常运行 | 总应力法 | 有 | 有 | — | — | — |
|  | 有效应力法 | 有 | 有 | 有 | 一 | 一 |
| 洪水运行 | 总应力法 | 一 | 有 | — | 有 | — |
|  | 有效应力法 | — | 有 | 有 | 有 | — |
| 特殊运行 | 总应力法 | '有 | 有 | — | — | 有 |
|  | 有效应力法 | 有 | 有 | 有 | — | 有 |

注：1 荷载类别1系指运行期正常库水位时的稳定渗透压力。

2 荷载类别2系指坝体自重。

3 荷载类别3系指坝体及坝基中的孔隙水压力。

4 荷载类别4系指设计洪水位时有可能形成的稳定渗透压力。

5 荷载类别5系指地震荷载。

4.3.8  坝体抗滑稳定计算工况应按表4.3.7采用。

表4.3.7  坝体抗滑稳定计算工况

| 计算工况 | 湿法赤泥堆场运行条件 | 干法赤泥堆场运行条件 |
| --- | --- | --- |
| 正常运行 | 库内无降雨、正常生产水位 | 库内无降雨、无自由水面 |
| 洪水运行 | 库内水面达到最高洪水位 | 库内水面达到最高洪水位 |
| 特殊运行 | 正常运行条件遇地震 | 正常运行条件遇地震 |

注：滤饼干法赤泥堆场采用库尾排放方式时，稳定计算可不计算洪水运行工况。

4.3.9  坝坡抗滑稳定最小安全系数不应小于表4.3.8规定的数值。

表4.3.8  坝坡抗滑稳定最小安全系数

| 计算方法 | 堆场等别 运行条件 | 一 | 二 | 三 | 四、五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瑞典圆弧法 | 正常运行 | 1.30 | 1.25 | 1.20 | 1.15 |
|  | 洪水运行 | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 1.05 |
|  | 特殊运行 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| 简化毕肖普法 | 正常运行 | 1.50 | 1.35 | 1.30 | 1.25 |
|  | 洪水运行 | 1.30 | 1.25 | 1.20 | 1.15 |
|  | 特殊运行 | 1.20 | 1.15 | 1.15 | 1.10 |

4.3.10  新建赤泥堆场赤泥坝的稳定计算断面应根据赤泥的设计固结度或压实度进行概化分区。各区赤泥的物理力学性质指标可根据类似赤泥坝的勘察资料确定；扩建、改建及中期论证的赤泥堆场赤泥坝稳定计算断面，应根据勘察资料进行概化分区。

4.3.11  赤泥坝宜采用现行国家标准《中国地震动参数区划图》GB18306中的地震基本烈度作为地震设计烈度。

4.3.12  场地设计基本地震加速度宜按表4.3.11选用。

表4.3.11  场地设计基本地震加速度a

| 地震烈度 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平加速度a | 0.05g | 0.10g、0.15g | 0.20g、0.30g | 0.40g |

4.3.13  湿法赤泥堆场存在堆积坝时，应进行渗流计算，渗流计算应分析放料、雨水等因素对赤泥坝浸润线的影响；湿法赤泥堆场一、二级赤泥坝的渗流应按三维数值模拟计算或物理模型试验确定。

4.3.14  湿法赤泥堆场存在堆积坝时，赤泥堆积坝下游坡浸润线的最小埋深除满足坝坡抗滑稳定的条件外，尚应满足表4.3.13的要求。

表4.3.13  赤泥堆积坝下游坡浸润线的最小埋深（m）

| 堆积坝高度 | H≧150 | 150>H≧100 | 100>H≧60 | 60>H≧30 | H<30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浸润线最小埋深 | 10~8 | 8〜6 | 6〜4 | 4〜2 | 2 |

注：1 堆积坝高度应按各垂直坝轴线剖面所在位置分别取值。

2 位于初期坝坝段的堆积坝高度按堆积高度取值，位于其余坝段的堆积坝高度按赤泥堆积坝坝顶与坡脚的高差取值。

3 任意高度堆积坝的浸润线最小埋深可用线性插值法确定。

4.3.15  湿法赤泥堆场存在堆积坝时，赤泥坝应满足渗流控制的要求，浸润线应低于控制浸润线。

# 5  堆场排洪

## 5.1  防洪标准及排洪设施

5.1.1 赤泥堆场应设置排洪设施，并应满足在设计洪水条件下防洪安全和正常生产的要求。

5.1.2  赤泥堆场各使用期的防洪标准应根据使用期库的等别、库容、坝高、使用年限及对下游可能造成的危害程度，按表5.1.2的规定确定，并应满足下列要求：

表5.1.2  赤泥堆场各使用期的防洪标准

| 赤泥堆场各 使用期等别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洪水重现期 （a） | 1000～5000 或PMF | 500～1000 | 200～500 | 100～200 | 100 |

注：PMF为可能最大洪水。

1  当确定的堆场等别的库容或坝高偏于该等上限，堆场使用年限较长或失事后对下游会造成严重危害者，防洪标准应取上限或提高等别；

2  采用露天废弃采坑及凹地储存赤泥的堆场，周边未建赤泥坝时，防洪标准采用100年一遇洪水；建赤泥坝时，应根据坝高及其对应的库容确定堆场的等别及防洪标准；

3  赤泥堆场排洪系统外的赤泥坝坝肩截水沟、坝面排水沟的防洪标准应不小于年最大24h降雨量均值。

5.1.3  赤泥堆场的排洪方式应根据地形、地质条件、洪水总量、调洪能力、回水方式、操作条件与使用年限因素，经过技术经济比较确定，并应满足下列要求：

1  上游式赤泥堆场宜采用排水井或斜槽—排水管或隧洞排洪系统；

2  堆场在地形条件许可时，可采用溢洪道排洪；

3  当上游汇水面积较大，库内调洪难以满足要求时，可采用上游设拦洪坝截洪和库内另设排洪系统的联合排洪系统。拦洪坝以上的库外排洪系统不应与库内排洪系统合并。

4  除库尾排放的滤饼干法赤泥堆场外，三等及三等以上赤泥堆场不得采用截水沟排洪；

5  当堆场周边地形、地质条件适合时，四等及五等赤泥堆场经论证可设截洪沟；

6  赤泥堆场排洪设施的排洪能力不应包括机械排洪的排洪能力。

5.1.4  赤泥堆场应设置防止泥石流、滑坡、树木杂物影响泄洪能力的工程措施。

## 5.2  洪水计算

5.2.1  赤泥堆场洪水计算应根据当地水文图册或适用于特小汇水面积的计算公式进行计算。当采用全国通用的公式时，应采用当地的水文参数。有条件时应结合现场洪水调查予以验证。

5.2.2  设计洪水的降雨历时应采用24h计算，经论证也可采用短历时计算。

5.2.3  对于汇水面积小于1km2的排水块，洪峰流量可按下式计算：

QP=0.278SPF             (5.2.3)

式中：  QP——设计频率的洪峰流量（m3/s）；

SP——设计频率的雨力（mm/h）；

F——排水块的汇水面积（km2）。

5.2.4  设计频率的24h洪水总量可按下式计算：

W24p=1000K24H24PF      (5.2.4)

式中：  W24p——设计频率的24h洪水总量（m3）；

K24——降雨历时为24h的径流系数；

H24P——设计频率的24h降雨量（mm）；

F——排水块的汇水面积（km2）。

5.2.5  降雨历时为24h的径流系数可按表5.2.5确定。

表5.2.5  降雨历时为24h的径流系数K24

| 地区 | 山区 |  |  |  |  | 丘陵 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H24 | 100~200 | 200~300 | 300~400 | 400~500 | 大于500 | 100~200 | 200~300 | 300~400 | 400~500 | 大于500 |
| 粘土类 | 0.65~0.80 | 0.80~0.85 | 0.85~0.90 | 0.90~0.95 | 大于0.95 | 0.60~0.75 | 0.75~0.80 | 0.80~0.85 | 0.85~0.90 | 大于0.90 |
| 壤土类 | 0.55~0.70 | 0.70~0.75 | 0.80~0.85 | 0.80~0.85 | 大于0.85 | 0.30~0.55 | 0.55~0.65 | 0.65~0.70 | 0.70~0.75 | 大于0.75 |
| 沙壤 土类 | 0.40~0.60 | 0.60~0.70 | 0.70~0.75 | 0.75~0.80 | 大于0.80 | 0.15~0.35 | 0.35~0.50 | 0.50~0.60 | 0.60~0.70 | 大于0.70 |

## 5.3 调洪演算及排水构筑物设置

5.3.1  赤泥堆场排水构筑物型式及尺寸应根据水力计算和调洪演算确定，满足设计流态和防洪安全要求。

5.3.2  湿法赤泥堆场或浆体干法赤泥堆场采用上游式筑坝时，各级赤泥坝坝顶与设计洪水位的高差不应小于表5.3.2的最小安全超高值，滩顶至设计洪水位水边线的距离不应小于表5.3.2的最小干滩长度值。

表5.3.2  湿法或浆体干法赤泥堆场赤泥坝的最小安全超高与最小干滩长度（m）

| 坝的级别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小安全超高 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
| 最小干滩长度 | 150 | 100 | 70 | 50 | 40 |

5.3.3  滤饼干法赤泥堆场采用库前、库中或四周排放方式时，其各级赤泥坝坝顶与设计洪水位的高差不应小于表5.3.2的最小安全超高值。同时，滩顶至设计洪水位水边线的距离不应小于表5.3.3的最小防洪宽度值。

表5.3.3  滤饼干法赤泥堆场赤泥坝的最小防洪宽度（m）

| 坝的级别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小防洪宽度 | 100 | 70 | 50 | 35 | 25 |

5.3.4  赤泥堆场挡水坝坝顶与设计洪水位的高差不应小于表5.3.2的最小安全超高值、最大风壅水面高度和最大波浪爬高三者之和。

5.3.5  设计地震水平加速度不小于0.05g地震区的赤泥堆场，湿法赤泥堆场赤泥堆积坝滩顶与正常生产水位的高差不应小于表5.3.2的最小安全超高值与地震沉降值、地震壅浪高度之和。挡水坝和一次建坝赤泥坝坝顶与正常生产水位的高差不应小于表5.3.2的最小安全超高值与地震沉降值、地震壅浪高度、最大风壅水面髙度及最大波浪爬高之和。

5.3.6  湿法赤泥堆场及浆体干法赤泥堆场的调洪计算应采用水量平衡法按下式计算。

c      （5.3.6）

式中：QS、QZ——时段始、终赤泥堆场的来洪流量（m3/s）；

qS、qZ——时段始、终赤泥堆场的泄洪流量（m3/s）；

VS、VZ——时段始、终赤泥堆场的蓄洪量（m3）；

Δt——该时段的时间（h）。

5.3.7  滤饼干法赤泥堆场的调洪演算应符合下列要求：

1  当调洪库容小于一次洪水总量时，所需排水构筑物的泄流量按式5.3.7计算：

q=Qp(1-Vt/Wp)               (5.3.7)

式中：q——所需排水构筑物的泄流量，m3/s；

Qp——设计频率P的洪峰流量，m3/s；

Vt——某坝高时的调洪库容，m3；

Wp——频率为P的一次洪水总量。

2  当调洪库容不小于一次洪水总量时，所需排水构筑物的泄流量按一次洪水总量泄流时间小于72h计算。

5.3.8  赤泥堆场分隔为多个分区时，各分区应分别设置排水构筑物并进行洪水计算和调洪演算。

5.3.9  赤泥堆场的一次洪水排出时间应小于72h。

5.3.10  滤饼干法赤泥堆场采用库前、库中或四周排放方式时，可在进水构筑物附近设置调洪池，其容量应满足赤泥堆场各使用期降雨时调蓄洪水的需要。库区赤泥层表面应按不小于0.5%的坡度坡向调洪池。当排水构筑物的进水能力和排水能力均大于洪峰流量时，堆场可不设置调洪池。

5.3.11  滤饼干法赤泥堆场采用库尾排放方式时，排洪构筑物设置应符合下列规定：

1  库前应建设拦渣坝。拦渣坝高度应满足储存一次洪水冲刷挟带的赤泥量，该量应根据赤泥滤饼冲刷试验确定。缺少资料时，可按下式估算确定：

WCH=1000HPaF P                     （5.3.11）

式中： WCH ——最大一次冲泥量 (m3)；

HP —— 设计频率的最大24小时的降雨量（mm）；

a ——赤泥细度系数，可取0.25；

F——终期赤泥堆积区面积（km2）；

P——赤泥堆场等别系数，一等库可取0.45，二等库可取0.35，三等库可取0.3，四等库可取0.25，五等库可取0.20。

2  在拦渣坝前应设置排水井－排水管排洪系统，排水井进口底标高应高于设计赤泥淤积标高0.5m以上。

3  在设计最终状态时的堆场外围应设永久截排洪系统。在赤泥堆积区应设临时截水沟。

4 拦渣坝未设置坝肩溢洪道时，排水井－排水管系统的泄洪能力不应低于堆场设计频率的洪峰流量；拦渣坝设置了坝肩溢洪道时，溢洪道的泄洪能力不应低于堆场设计频率的洪峰流量。

5.3.12  滤饼干法赤泥堆场的进水构筑物宜采用窗口式排水井，排水井内径不宜小于2m。

5.3.13  浆体干法赤泥堆场的进水构筑物宜采用逐段加高的排水竖井。井壁应开设供正常运行时排泄赤泥附液的小孔，井壁外围应设置防止赤泥进入竖井的反滤层。竖井直径和每段高度应根据排洪时洪水从井顶溢流的泄流能力计算确定。

5.3.14  湿法赤泥堆场的进水构筑物可根据排洪量大小选择斜槽、窗口式排水井或框架式排水井。

5.3.15  堆场排水构筑物宜控制常年洪水不产生无压与有压流交替工作状态。当设计为有压流时，排水管接缝处的止水应满足工作水压的要求。

5.3.16  排水管或隧洞中的最大流速不应大于管(洞)壁材料的容许流速。

5.3.17  排水构筑物的基础不宜设置在工程地质条件不良或需要填方的地段。无法避开时，应进行地基处理设计。

5.3.18  排水井底部应设置消力坑。消力池坑深度不宜小于1m。排水管或隧洞变坡、转弯和出口处，应采取消能防冲措施。

5.3.19  排洪管或斜槽的净高不宜小于1.2m。隧洞的净高不宜小于1.8m，净宽不宜小于1.5m。排洪管或隧洞的最小设计坡度不宜小于0.003。

5.3.20  排水隧洞岩石岩体完整且在允许流速范围内时，可设置喷锚支护。

5.3.21  排水构筑物可采用钢筋混凝土结构或钢结构，并应按岩土压力、自重、内外水压力、弹性抗力、风荷载、地震力和施工吊装等荷载的最不利组合进行设计。

5.3.22  排水构筑物应采取防腐措施。

5.3.23  钢筋混凝土排洪构筑物的结构设计应按现行行业标准《水工混凝土结构设计规范》SL191的有关规定执行；排水隧洞设计应按现行行业标准《水工隧洞设计规范》SL279和《水工建筑物荷载设计规范》DL5077的有关规定执行。排水管道应按现行国家标准《给水排水工程管道结构设计规范》G50332的有关规定执行。

5.3.24 钢筋混凝土排水管应根据地基和气温条件确定分缝长度。建在岩基上的排水管，宜每隔15m～25m设一条温度缝；在岩性变化或断层处应设沉降缝；建在土基上的排水管，宜每隔4m～8m设一条沉降缝。接缝处可采用橡胶或塑料止水带。当排水管的地基为软弱土层时，应进行地基加固处理。

5.3.25  钢制排水管应设置可曲绕橡胶柔性管接头，并应符合下列要求：

1  建在岩基上的排水管，宜每隔15m～25m设一个管接头；

2  在岩性变化或断层处应设管接头；

3  建在土基上的排水管，宜每隔8m设一个管接头；

4  管接头外壁宜采用钢筋混凝土环管保护，环管内径宜比管接头外径大0.1m。环管长度宜比管接头长度大0.6m。环管壁厚应根据最大赤泥荷载计算确定。

5.3.26  排水管通过土坝地段，宜每隔10m～15m设一道截水环。管道两侧及管顶以上0.5m的回填土应人工夯实，其密实度不应低于坝体的填筑标准。排水管道过堆石坝地段，应在管周围填筑级配良好的碎石过渡层，厚度不应小于0.5m。

5.3.27  赤泥堆场内的沟埋式和平埋式管段可就地取土回填，管道两侧回填土应夯实，管顶部应松填，其厚度不应小于0.5m。

5.3.28  排洪构筑物终止使用时，设计应采用在井座上部或支管（洞）末端进行封堵的措施。

5.3.29  在排洪构筑物上或赤泥堆场内其他地点，应设立清晰醒目的高程标尺。

# 6  监测设施

## 6.1  安全监测

6.1.1  赤泥堆场应设置人工安全监测和在线安全监测相结合的安全监测设施，人工安全监测与在线安全监测监测点的布置应相同或接近，并应采用相同的基准值。监测设施横剖面宜结合赤泥坝稳定计算断面布置。

6.1.2  监测设施的布置应满足下列规定：

1 应反映赤泥堆场的运行状态；

2 赤泥坝位移监测点的布置应根据稳定计算结果延伸到坝趾下游不小于30m；

3 影响坝肩及库岸稳定性的不良地质作用或灾害点应布设监测设施。

6.1.3  湿法赤泥堆场及浆体干法赤泥堆场监测项目应包括坝体位移、浸润线、干滩长度及坡度、降水量、库水位、库区地质滑坡体位移及坝体、排洪系统进出口的视频监控；滤饼干法赤泥堆场监测项目应包括坝体位移、降水量及坝体、排洪系统进出口的视频监控；三等及三等以上湿法赤泥堆场宜监测孔隙水压力、渗透水量及浑浊度。

6.1.4  湿法赤泥堆场及浆体干法赤泥堆场的浸润线监测设施布置应符合下列要求：

1  山谷型、傍山型赤泥堆场浸润线监测点应埋设在最大坝高及浸润线变化有代表性的部位，不宜少于3条断面。垂直坝轴线方向应能控制上游入渗点、中间点、初期坝及各级堆积坝坝顶、下游逸出点及其它有代表性的位置，不宜少于4点；

2  平地型赤泥堆场每条坝浸润线监测点的布置不应少于2排，每排不宜少于3个监测点。

6.1.5  坝体位移应包括水平位移及沉降监测，两种监测标点可设在同一标点桩上。标点桩布置应符合下列规定：

1  山谷型、傍山型赤泥堆场标点桩应布置在最大坝高处、设排水管处及地形地质变化较大的横断面上，监测断面不宜少于3个。每个横断面上标点不宜少于3个。各监测断面标点宜布置在一条直线上。

2  平地型赤泥堆场每条坝监测横断面不宜少于2个。当坝长小于等于300m时，标点的间距宜取20m～100m；当坝长大于300m时，标点的间距宜取50m～200m；当坝长大于1000m时，标点的间距宜取100m～300m。

3  工作基点应布置在便于对标点进行监测的岩石或坚实的土层上。

6.1.6  赤泥堆场安全监测预警应由低级到高级分为蓝色预警、黄色预警、橙色预警、红色预警四个等级，设计文件应明确各监测项目的各级预警阈值。

6.1.7  赤泥堆场在线安全监测系统应符合下列规定：

1  应具备自动巡测、应答式测量功能；

2  应具备传感器和采集设备、供电系统、通信网络故障自诊断功能；

3  应具备防雷及抗干扰功能；

4  应具备数据后台处理、数据库管理、数据备份、预警、监测图形及报表制作、监测信息查询及发布功能;

5  应具备与现场巡查、人工安全监测接口。

6.1.8  赤泥堆场人工安全监测频率应符合下列规定：

1  赤泥堆场处于正常状态时，监测频率不应低于1次/月；

2  赤泥堆场安全状况处于非正常状态时，监测频率不应低于1次/天。

6.1.9  赤泥堆场在线安全监测频率应符合下列规定：

1  赤泥堆场处于正常状态时，监测频率不应低于1次/30min；

2  赤泥堆场安全状况处于非正常状态时，宜进行连续监测。

6.1.10  赤泥堆场应每天进行人工巡查，大雨或暴雨期间应在现场实时巡查。

## 6.2  环境保护监测

6.2.1  赤泥堆场应定期监测回水水质及周边环境水体水质。

6.2.2  回水水质监测可在回水池取样，监测项目应包括pH值、悬浮物、以Na2O计碱含量。

6.2.3  周边环境水体水质监测项目应满足本堆场环境影响评价的要求，监测井的布置应符合下列规定：

1  周边环境水体监测井应布置在堆场下游与场址地下水存在水力联系的地下径流通道上，对照井应设置在堆场上游，并应在堆场竣工前取得环境水体本底值。

2  在地下水流场上游应布置1个监测井，在下游至少应布置1个监测井，在可能出现污染扩散区域至少应布置1个监测井。设置有地下水导排系统的，应在地下水主管出口处至少布置1个监测井。

3  岩溶发育区或环境影响评价文件中确定地下水评价等级为一级的赤泥堆场，应根据环境影响评价结论加密下游监测井布设。

4  当地下水含水层埋藏较深或地下水监测井较难布设的基岩山区，经环境影响评价确认地下水不会受到污染时，可减少地下水监测井的数量。

5  监测井的位置、深度应根据场区水文地质特征进行针对性布置。

6  监测井的建设与管理应符合现行行业标准《地下水环境监测技术规范》HJ 164的规定。

6.2.4  赤泥堆场地下水监测频率应符合下列规定：

1  运行期间，企业自行监测频率不应低于1次/季度，每两次监测之间间隔不应少于1个月，国家另有规定的按国家规定执行；周边有环境敏感区时应增加监测频率，具体监测点位和频率应依据环境影响评价结论确定；

2  闭库后，地下水监测系统应继续正常运行至地下水水质连续2年不超出地下水本底水平，监测频率不应低于1次/半年。

6.2.5  当地下水水质异常时应分析原因并应采取处理措施。

# 7  堆场排渗及回水

## 7.1  排渗及回水系统设置

7.1.1  赤泥堆场应设置收集赤泥附液和受污染雨水的回水系统，回水系统可由集渗设施、排渗管、回水池、回水泵房、回水管组成。场内回水构筑物可与排水构筑物合并设置。

7.1.2  赤泥堆场应在初期坝内坡面和内坡脚设置渗滤水收集系统。

7.1.3  浆体干法赤泥堆场采用排水竖井兼作回水构筑物时，竖井井壁应均匀开设小孔，开孔率应根据回水量计算确定。井壁四周应设置可阻挡赤泥进入的砂石反滤层。反滤层级配应根据赤泥颗粒级配和反滤要求确定。

7.1.4  浆体干法赤泥堆场应在初期坝上游坡面及堆场底部满铺砂石排渗层，并应符合下列要求：

1  排渗层应铺设在防渗层上部，其级配应根据赤泥颗粒级配和反滤准则确定。

2  排渗层可根据堆场等别、赤泥排放量因素采用单层结构或双层结构。三等及以上赤泥堆场宜采用双层结构。

3  排渗层采用单层结构时，厚度不宜小于0.5m；采用双层结构时，上层厚度不宜小于0.4m，可用级配良好的细砂构成；下层厚度不宜小于0.3m，可用级配良好的碎石构成，上、下层的颗粒级配应满足反滤要求。底部排渗层的下层内宜敷设排渗管网，由穿孔钢管或穿孔排水铸铁管构成。

4  底部排渗层应坡向排水竖井，竖井与排渗层的交接段应均匀开孔并在井壁四周设置反滤层。

7.1.5  湿法赤泥堆场及浆体干法赤泥堆场应设置水平或竖向排渗设施，滤饼干法赤泥堆场子坝填筑前宜每1级～3级设置水平排渗设施。排渗设施终点应接入回水池。

## 7.2  回水池及泵房

7.2.1  赤泥坝下游应设置回水池，回水池有效容积应满足截水沟范围之内设计频率一次洪水扣除72h回水量后的存放需要，容积不能满足时应设置水处理工段，将废水处理达到现行国家标准《铝工业污染物排放标准》GB25645后，可以排放。

7.2.2  回水池应符合下列规定：

1  回水池不宜少于两格；

2  回水池结构设计，应按地下水可能达到的最高水位设置抗浮设施；

3  回水池应设置防渗设施；

4  回水池设计应设置清理设施。

7.2.3  当库形、地质条件适宜在赤泥堆场下游建设挡水坝形成回水池时，挡水坝应按水库坝的有关规范设计。

7.2.4  回水泵房设计应符合现行国家标准《泵站设计规范》GB/T50265的有关规定，并应满足下列要求：

1  回水泵流量应根据回水量和厂区生产系统接纳能力经计算确定；

2  回水泵扬程应根据回水池最低水位、厂区回水用户高程、回水管线阻力损失计算确定；

3  回水泵应设置备用；

4  回水泵房应设置吊装、计量和配电设施。

7.2.5  回水管线宜与赤泥输送管线共线敷设，管径、壁厚应根据回水量和回水泵扬程经计算确定。

# 8  赤泥浆输送

## 8.1  赤泥泵站

8.1.1  赤泥泵站的数量应根据不同工况的流体力学计算和选用的泵型确定。在设备性能允许、技术论证经济合理的前提下，应减少泵站数量。

8.1.2  赤泥输送主泵应根据输送的赤泥浆流量、所需扬程、赤泥浆浓度进行选型。浆体干法赤泥堆存工艺的赤泥浆输送泵宜采用容积式泵。湿法或滤饼干法赤泥堆存工艺的赤泥浆输送可采用容积式泵或离心泵。

8.1.3  氧化铝厂排出的赤泥浆体正常流量应按下式计算：

φ            （8.1.3）

式中：Qk — 赤泥浆体正常流量（m3/s）；

W — 赤泥干固体量（t/d）；

ρg — 赤泥的颗粒密度（t/m3）；

ρs — 液体的密度（t/m3）；

m — 赤泥浆体中液体重与固体重之比（液固比）。

8.1.4  赤泥浆输送流量波动范围宜为±10%。

8.1.5  赤泥浆体输送应确定输送的临界流速和输送阻力损失，宜按相应的试验或类似工程的实测资料计算确定。

8.1.6  赤泥浆输送含水率大于100%时，赤泥浆输送泵的扬程及电机功率可按现行国家标准《尾矿设施技术标准》GB50863关于尾矿输送的有关公式计算。

8.1.7  赤泥浆输送含水率小于100%时，赤泥浆输送泵的扬程及电机功率宜根据赤泥输送流变试验确定，或根据相似工程试验资料经推算确定。

8.1.8  赤泥输送泵的备用数量应根据赤泥的磨蚀性、选用矿浆泵的类型、材质、泵站的工作条件以及检修水平确定。赤泥输送泵备用数量不应少于1台。

8.1.9  每台（组）泵应设置独立的赤泥贮槽，并应符合下列规定：

1  贮槽内应设置电动搅拌装置；

2  赤泥贮槽的有效容积，宜大于8h的扬送赤泥浆量；

3  赤泥贮槽应设自动液位指示器，其指示部分应设于控制室。在最高、最低液面应报警，并在最低液面时自动停止给料泵；

4  赤泥贮槽应设有上下用的斜梯、槽内爬梯及有栏杆维护的操作平台。

8.1.10  每台隔膜泵进料口应配置2台过滤器，1台工作，1台备用。

8.1.11  泵站内应设置地沟，地沟宽度不得小于0.3m，地沟以不应小于0.02的坡度坡向污水池。室内地坪面坡向地沟的坡度不应小于0.01。污水池内应设置将废水及废渣送回工艺系统的污水泵。

8.1.12  采用离心式矿浆泵多段扬送赤泥浆时，泵与泵之间宜采用赤泥贮槽衔接或在同一泵站内直接串联。当采用在同一泵站内直接串联时，总扬程应在泵体强度允许范围之内。

8.1.13  当离心式矿浆泵采用三角胶带输送机或联轴器传动时，应设置安全罩。

8.1.14  隔膜泵和油隔离矿浆泵缓冲装置宜采用高压充气方式。泵站内应设专用的充气装置，并应设备用。充气压力应大于泵工作压力300kPa ~500kPa，容量可采用0.4 m3~1.0m3。在缓冲装置上应设安全超压保护装置。

8.1.15  泵站内设置隔膜泵、水隔离泵时应设置给水系统，给水水量、水压和水质等参数由制造商提供。泵站内设置油隔离泵时应安设加油装置及调节油位的给水装置，给水水压不应小于100kPa。

8.1.16  赤泥泵站的起重设备应按表8.1.16确定。

表8.1.16  赤泥泵站的起重设备

| 泵或电机的重量（t） | 起重设备名称 |
| --- | --- |
| ＜0.5 | 手拉葫芦或电动葫芦 |
| 0.5~1.5 | 电动葫芦或手拉葫芦 |
| 1.5~4.0 | 电动葫芦 |
| ＞4.0 | 电动桥式起重机或电动悬挂式起重机 |

注：泵的重量按最大部件计算。

8.1.17  泵站内赤泥浆管上操作较频繁的阀门，直径小于300mm时，宜采用手动阀；直径等于或大于300mm时，宜采用电动或气动阀。

8.1.18  赤泥泵的配置应设计成压入式，其给料压力应由赤泥泵设备制造商提供。

8.1.19  泵站内赤泥输送泵、管道及阀门的布置应符合下列要求：

1  在设备、阀门、管件发生故障时，对泵站的正常工作影响最小。

2  在技术经济论证合理的情况下，宜布置成一台（组）泵配置一条输送管道的独立系统。

3  阀门应设置在操作及检修方便的地点。阀门的手轮中心与操作面距离宜为0.75m～1.5m。不需经常操作的阀门安装高度可采用1.5m～1.8m。当安装高度无法降低且又需要操作时，应设置操作踏步。阀门手轮中心与操作面的距离超过1.8m时，应设置链轮挂钩，链轮的链距地面宜为0.8m。链子下端宜挂在靠近的墙上或柱子上。

4  管道布置宜阀门少，转角小，转点少，不得直交。死角不应过长。

5  管道有碍通行时，应设跨越管道的走台。

6  管道应具有不小于0.03的坡度，最低段应设有放空管。

7  管道不得在电气设备上方通过。

8  管道及阀门应设置支座。

## 8.2  赤泥浆输送管线

8.2.1  赤泥浆输送宜采用有压管道输送方式。

8.2.2  赤泥浆输送管线线路的选择和设计，宜符合下列原则：

1  符合企业及线路通过地区总体规划要求；

2  不占或少占农田；

3  线路短，土石方及构筑物工程量小；

4  减少及减小平面与纵断面上的转角；

5  不应穿过居民住宅区，宜减少与公路、铁路的交叉；

6  避开滑坡、崩塌、沉陷、泥石流、沼泽及其他不良地质作用和洪水淹没区；

7  邻近道路和电源。

8.2.3  赤泥浆输送管线的输送能力应与氧化铝厂排出赤泥量相适应，并宜设置备用管。当氧化铝厂各期赤泥量变化较大，设置一条工作管道不经济时，可分期敷设多条工作管道。

8.2.4  赤泥浆输送管道宜采用无缝钢管及管件。其壁厚应根据管材许用应力、管道设计压力及磨蚀余量计算确定。

8.2.5  赤泥浆输送管道的临界流速和摩阻损失应根据流变试验资料、经验数据、经验公式计算及类似系统运行资料，经综合分析后确定。

8.2.6  赤泥浆输送管道的最大设计流速不宜超过临界流速的1.5倍。

8.2.7  赤泥浆输送管道宜采用明设方式。经论证技术经济合理时，可采用埋地敷设方式。

8.2.8  寒冷地区明设管道应采取保温措施，还应设置伴热防冻措施。

8.2.9  输送管架与铁路或公路交叉时应符合下列要求：

1  与铁路或公路的交叉应符合该铁路或公路所属管理部门的要求；

2  与铁路或公路宜垂直交叉；

3  管架跨越公路或铁路时，应满足其建筑限界要求。

8.2.10  输送管道与河流交叉时应符合下列要求：

2  与河流宜垂直交叉；

3  跨越河流时，宜利用已有的桥梁。当需新建管桥时，对于通航河流，桥下的净空应符合航运部门的要求；对不通航河流，桥梁底应比洪水重现期50a～100a一遇的洪水位高1.0m。

4  穿越河流时，管道埋深应大于河流的冲刷深度。

8.2.11  赤泥浆输送管道敷设应具有不小于0.005的坡度。

8.2.12  赤泥浆输送管道最低处宜设置放料阀及事故池。放料阀的操作宜采用自动控制。

8.2.13  赤泥浆输送管道沿线宜设置检修巡视便道。

8.2.14  赤泥浆输送管道的隆起点应设置排气阀。

8.2.15  赤泥浆输送管道设置阀门处应配置阀门操作平台，并应设置爬梯及栏杆。

8.2.16  管道固定支架和柔性补偿的设置，应根据温差、管道布置情况经计算确定。管道柔性补偿宜采用水平方型补偿器。

8.2.17  赤泥浆输送管道宜采用焊接，焊缝检验应符合现行国家标准《工业金属管道设计规范》GB50316的有关规定。

8.2.18  赤泥浆输送管道的防腐和保温应符合下列要求：

1  管道外壁应进行防腐。管道防腐应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB50235、《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》GB50726和《工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范》GB50727的规定。

2  当管道需要保温时，应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126和《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB50185的规定。

3  管道的基本识别色、识别符号和安全标识应符合现行国家标准《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231 的规定。

8.2.19  管道的适当位置可设置取样、压力测量装置。

# 9  赤泥过滤及滤饼输送

## 9.1  赤泥过滤

9.1.1  滤饼干法赤泥堆场应设置赤泥过滤工段。过滤设备宜采用压滤机。

9.1.2  中小型氧化铝厂的赤泥过滤工段可设置在厂区或堆场附近，大型氧化铝厂的赤泥过滤工段宜设置在堆场附近。

9.1.3  当赤泥过滤工段设置在厂区时，宜采用汽车运输方式将赤泥滤饼运输进堆场。当赤泥过滤工段设置在堆场区域时，可采用胶带输送机运输或汽车运输方式运送赤泥滤饼。

9.1.4  当赤泥过滤工段设置在堆场附近时，宜配置在高程较高的位置，并应根据赤泥浆输送管线走向、堆场道路设置和胶带输送机廊走向确定。

9.1.5  赤泥过滤工段应设置赤泥贮槽，其有效容积应满足贮存3h～5h赤泥浆的需要。赤泥储槽应设置搅拌装置。

9.1.6  当过滤设备采用压滤机时，压滤机的工作台数可按下式计算。压滤机的备用台数宜按工作台数的20％计算。

N=W1×T260×W2×T1                      (9.1.6)

式中：N ——压滤机的工作台数（台）；

W1——每天需脱水的赤泥干固体量（t/d）；

W2——每台压滤机每个周期产出干滤饼量（t/周期）；

T1——每台压滤机每天的工作时间（h）；

T2——每台压滤机每个过滤周期运行时间（min/周期）

    - 每台压滤机应配置一台喂料泵。喂料泵的流量可按下式计算：

(9.1.7)

式中：Q——喂料泵流量（m3/h）；

W2——每台压滤机每个周期产出干滤饼量（t）；

Gs——赤泥的比重；

λ1——赤泥浆的含水率；

t——压滤机每次进料时间（min）。

9.1.8  赤泥滤液量及滤液槽有效容积可按下列公式计算：

Qy=W1×(λ1−λ)24×ρ滤液                （9.1.8－1）

Vy＝Qy×T3                       （9.1.8－2）

式中：Qy——赤泥滤液量（m3/h）；

Vy——滤液槽有效容积（m3）；

W1——每天需脱水的赤泥干固体量（t/d）；

λ1——赤泥浆的含水率；

λ2——赤泥滤饼的含水率；

T3——滤液槽贮存滤液的时间，可取2h～4 h；

ρ滤液——滤液的密度，取1000kg/m3～1050kg/m3

9.1.9  滤液泵选型应根据滤液量、滤液槽最低液位、工艺回水用户高程、滤液管线阻力损失计算确定。滤液泵应设置备用。

9.1.10  滤布冲洗泵选型应根据压滤机设备要求的流量、冲洗压力确定，并应设置备用。

9.1.11  空压机选型应根据压滤机设备要求的气量、压力确定。

9.1.12  压滤厂房内转运赤泥滤饼用的胶带输送机带宽不宜小于1.0m。

9.1.13  当采用汽车运输赤泥滤饼时，压滤厂房内应设置装车用的下料斗，下料斗应设置备用并采用电动开关。

9.1.14  当采用汽车运输赤泥滤饼时，压滤厂房内宜设置滤饼暂存库，其容积应能存放48h的滤饼量。暂存库内应配置装载机、推土机及其他作业机械。当压滤厂房设置有应急胶带输送机及其他备用设施时，可不设置滤饼暂存库。

9.1.15  压滤厂房内应设置配电室、控制室、休息室和值班室。

## 9.2  赤泥滤饼输送

9.2.1  当赤泥滤饼从压滤厂房到赤泥堆场采用汽车运输方式时，应符合下列规定：

1  运输车辆宜选择自卸汽车。

2  运输车辆的工作台数应按下列公式计算，并应按计算结果中的台数多者取值。

Nc1=1×(1+λ2)×TcWc×Tg×60                       （9.2.1－1）

Nc2=W1×TcVc×γd×Tg×60                        （9.2.1－2）

式中：Nc1——按赤泥运输质量计算的运输车辆的工作台数（台）；

W1——每天脱水的赤泥干固体量（t）；

λ2——赤泥滤饼的含水率；

Tc——包含装车、卸车、从压滤厂房至堆场路途往返一次所需平均时间（min）；

Tg——每天运输的工作时间（h）；

Wc——每台汽车的载重量（t）；

Nc2——按赤泥运输体积计算的运输车辆的工作台数（台）；

γd——赤泥滤饼的干密度（t/m3）；

Vc——每台汽车可装载赤泥的容积（m3）。

3  运输车辆的备用台数宜取工作台数的20％；

4  运输车辆车厢底部宜设置防粘板；

5  运输道路构造应满足重型车辆长期通行需要，当需要会车时，路面宽度不宜小于8m。不需要会车时，路面宽度不宜小于5m；

6  运输道路沿线应设置照明设施；

7  运输道路最大坡度不应大于9％；

8  运输道路应与堆场环库道路平顺连接。

9.2.2  当赤泥滤饼从压滤厂房到赤泥堆场采用胶带输送机运输方式时，应符合下列规定：

1  胶带输送机数量应根据需运输的赤泥滤饼产量和胶带输送机的运输能力经计算确定并宜设置备用；

2  运输胶带输送机宽度不宜小于1.2m，行走速度宜为1.6 m/s～2.5m/s；

3  胶带输送机的安装坡度不宜大于14。；

4  胶带输送机应设置防雨、防冻以及检修、巡视设施。

# 10  赤泥堆场闭库

## 10.1  一般规定

10.1.1  赤泥堆场达到最终设计标高前1年，或未达到最终设计高程但不再储存赤泥时，应进行闭库设计。赤泥堆场存在隐患时，闭库设计应包含隐患治理措施。

10.1.2  闭库设计前应收集赤泥堆场建设资料、运行资料、隐患治理资料、闭库前现状评价资料和闭库勘察资料。

10.1.3  赤泥堆场闭库勘察，除应对赤泥坝进行勘察外，还应对周边影响赤泥堆场安全的不良地质现象进行勘察。

10.1.4  闭库后应对废弃的各类设施进行封闭和封堵。

10.1.5  库区道路入口处应设置安全警示标志。

## 10.2  闭库设计

10.2.1  闭库设计应包括下列内容：

1  坝体稳定性分析及防洪能力复核；

2  赤泥坝闭库工程措施；

3  排洪系统闭库工程措施；

4  环保设施闭库工程措施；

5  闭库后安全环保监测措施；

6  生态恢复措施。

10.2.2  赤泥坝闭库工程措施应包括下列内容：

1  对坝体稳定性不足的，应采取加固坝体、降低浸润线等措施、使坝体稳定性满足本标准要求；

2  整形处理后的单级边坡坡度不宜大于1：2.0，整体边坡坡度不宜大于1：3.0；

3  整治坝体的塌陷、裂缝、冲沟；

4  完善坝面排水沟和土石覆盖或植被绿化、坝肩截水沟、监测设施等。

10.2.3  排洪系统闭库工程措施应包括下列内容：

1   根据防洪标准复核赤泥堆场防洪能力，当防洪能力不足时，应完善排洪系统；

2   当原排洪设施结构强度不能满足要求或受损严重时，应进行加固处理，无法加固时，可新建排洪设施，同时将原排洪设施进行封堵。

## 10.3  生态修复设计

10.3.1  闭库工程环境保护措施应包含下列内容：

1  应建立完整的防渗及覆盖系统，其结构按照由下到上顺序宜为防渗层、排渗层、覆盖层；

2  防渗层可采用高密度聚乙烯(HDPE) 土工膜、天然粘土、改性粘土或其他等效材料，防渗层的防渗性能应等效于渗透系数1.0x10-7cm/s且厚度0.45m的天然粘土层；当采用土工膜时，土工膜厚度不宜小于1.0mm；

3  排渗层可采用粗骨料或土工排水材料，粗骨料的渗透系数不宜小于1x10-1cm/s；

4  闭库后，应在防渗层上设置覆盖层，覆盖层可包括保护层和植被层。植被层厚度视种植的植被种类确定，并能防止植被根系穿透防渗层。

10.3.2  闭库后安全监测措施应符合本标准第6.1节的有关规定，环保监测措施应符合本标准第6.2节的有关规定。

10.3.3  闭库后的生态修复措施应符合现行国家标准《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599中有关封场的规定。

# 11  赤泥回采

## 11.1  一般规定

11.1.1  赤泥回采可分为赤泥堆场停用后的回采和运行期的回采。

11.1.2  赤泥回采前应查明赤泥的物理力学指标和浸润线分布。

11.1.3  赤泥回采期间，赤泥堆场等别应按照本标准第3.6节的规定确定，赤泥坝的稳定性应符合本标准第4.3节的要求，赤泥堆场的防洪应符合本标准第5.1节的要求。

11.1.4  赤泥回采应符合下列要求：

1  回采方式应技术合理、安全可靠；

2  回采过程中应保证赤泥堆场安全设施的可靠性；

3  回采顺序应按照“由内到外，先库后坝，从上至下，单层开采”原则进行；

4  采用干式和湿式联合回采的赤泥堆场，应明确两种方法衔接的处理方案；

5  运行期回采的赤泥堆场，回采应分区进行。

## 11.2  回采设计

11.2.1  赤泥回采设计应包括下列主要内容：

1  赤泥回采的规模、回采范围、服务年限和相应的回采安全措施；

2  赤泥回采的规划及顺序，包括回采工艺、输送方式、设备配置，以及现有设施的利用、保护;

3  回采期间赤泥坝及库内回采边坡的稳定性分析及安全措施；

4  回采期间赤泥堆场防洪标准、调洪演算及防洪安全措施；

5  回采期间赤泥堆场的监测设施；

6  回采结束后赤泥堆场的处置方案。

11.2.2  赤泥回采全过程应设排洪设施，排洪设施应符合下列要求：

1  继续使用原有排洪设施时，应保证结构的可靠性；

2  回采区与排洪设施间应设置排洪通道；

3  应对排洪设施采取保护、防止淤堵的措施；

4  对于不继续使用的排洪设施，应进行封堵。

11.2.3  赤泥回采过程中需要预留或堆筑中隔坝时，应满足下列要求：

1  中隔坝应按临时构筑物设计；

2  中隔坝坝顶高程不得高于开采现状的坝顶高程；

3  干式开采中隔坝由基底至坝顶不得高于3m。

11.2.4  干式回采应满足下列要求：

1  单层开采的高度不得大于3m，台阶坡比应小于1：2.0；

2  设备选型应根据地基承载力确定，承载力不足时应采取地基加固措施；

3  回采作业现场应设置运输线路；

4  回采设施应布置在安全地带，并应采取防止滑坡、泥石流措施。

11.2.5  湿式回采的采坑深度不应大于6m，水面以上边坡高度应不大于3m；边坡角水上部分应控制在25°以下，水下部分应控制在20°以下。

## 11.3  回采生产

11.3.1  赤泥回采生产运行应满足下列要求：

1  赤泥回采生产单位应建立回采安全管理制度、编制回采作业计划和回采事故应急救援预案，做好回采安全管理工作；

2  距赤泥堆场内排水井、排水斜槽、排水涵管等设施周边15m范围内的赤泥，不得采用挖掘机械回采并应均匀同步下降；

3  赤泥回采过程中应对初期坝、库区防渗层采取相应的保护措施；

4  暴雨、大雪、大风、大雾等恶劣天气期间不得回采作业，并且应采取安全防范措施；

5  寒冷地区的赤泥堆场冰冻季节不得采用湿式回采；

6  回采区应采取防止滑坡、塌方和泥石流等灾害发生的措施。

11.3.2  赤泥回采工程涉及到的铲装作业、道路运输、带式输送机运输、水力开采、挖掘船开采及电气设施应按《金属非金属矿山安全规程》GB 16423相关规定执行。

11.3.3  赤泥回采中止或结束后如继续堆存赤泥，应重新进行评价和设计，按照改建赤泥堆场的规定执行。赤泥回采中止或结束后不再堆存赤泥时应进行闭库，闭库应按赤泥堆场闭库的规定执行。

# 12  环境保护要求

## 12.1  一般规定

12.1.1  赤泥堆场必须设置防渗层。

12.1.2  赤泥堆场防渗层设计应符合现行国家标准《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599中II类场的规定。

12.1.3  赤泥堆场应设置收集赤泥渗滤液和淋洗水的回水设施。

12.1.4  赤泥堆场应设置周边截水沟进行清污分流。截水沟过流断面设计标准宜按十年一遇暴雨标准设置。

12.1.5  干法赤泥堆场表面应采取洒水车喷洒表面或其他抑尘措施。

12.1.6  赤泥堆场的防渗层应设置在稳定的地基上。防渗层施工前，应对地基进行处理，并应平整场地。

## 12.2  场地平整与地基处理

12.2.1  场地平整应使堆场土石方量总体基本平衡。场地平整前应对堆场及其附近区域土石料的分布和储量进行详细勘察。

12.2.2  场地平整应保证堆场底部排水所需的最小坡度。平整后的库区各点均应坡向排水构筑物。

12.2.4  场地平整应与地基处理结合按高程顺序施工。

12.2.5  堆场地基处理应为赤泥堆存提供稳定的基础。

12.2.6  赤泥堆场地基处理应满足下列要求：

1  处理后的地基在赤泥荷载作用下其沉降变形量在设计允许范围内；

2  当场区地下水位较高时，地基处理应对场区地下水进行有效疏排和导气；

3  地基处理应对可能导致赤泥泄漏的通道采取有效封堵措施。

12.2.7  库区为湿陷性黄土地基时，宜采用挖除、翻压、预浸水、强夯、灰土挤密桩的方法处理。

12.2.8  库区存在软弱土地基时，宜采用下列方法处理：

1当软弱土层厚度不大，且埋深较浅时，可采用挖除换填的方法处理；

2 当软弱土层厚度较大，可采用镇压、预压、打砂井、插排水板、抛石挤淤、爆破挤淤、振冲的方法处理。

12.2.9  库区存在可能液化土层时，宜采用挖除、加强排水、振动压密、强夯、振冲、设置砂石桩的方法处理。

12.2.10  库区存在采空区时，宜采用强夯、水泥灌浆的方法处理。

12.2.11  库区位于岩溶发育区时，其地基处理应符合下列要求：

1  地基处理设计前应了解堆场区域地质构造和水文地质特点，确定本堆场地下水流向和可能渗漏通道及其影响范围；

2  地基处理设计应注意场平后各岩溶发育点高程的变化，区分需要处理的岩溶发育点和无须处理的岩溶发育点；

3  岩溶地基处理应按从低到高的顺序逐层处理；

4  场平后顶板埋藏深度不大于2m的岩溶发育点，宜开挖揭露，再视其深浅宽窄，在清除充填物后，依次回填块石，碎石并夯实，开挖后顶面以下2m则填毛石混凝土至顶面，再在表面喷覆C15混凝土，厚度不小于300mm；

5  落水洞处理后应从洞中引出通气管，连接到地下盲沟内集水管或沿地形敷设到边坡上；

6  场平后顶板埋藏深度大于2m的隐伏溶洞，宜采用注浆的方法治理；

7  堆场底部宜设置网状的排渗导气盲沟，盲沟内回填块石、碎石，并在盲沟内埋设穿孔的排渗导气管，并与落水洞处理中引出的通气管连通。

## 12.3  防渗层设计

12.3.1  防渗层应由支持层、土工膜、保护层组成。

12.3.2  支持层可采用粘土衬层，厚度应不小于0.75m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。使用其他粘土类防渗衬层材料时，应具有同等以上隔水效力。

12.3.3  赤泥堆场防渗土工膜应采用高密度聚乙烯土工膜，其材质应符合现行国家标准《土工合成材料 聚乙烯土工膜》GB/T 17643的有关规定。

12.3.4  土工膜的设计、施工和验收应符合国家现行标准《土工合成材料应用技术规范》GB50290和《聚乙烯（PE）土工膜防渗工程技术规范》SL/T231的有关规定。

12.3.5  赤泥堆场防渗层施工完成后应进行完整性检测。

12.3.6  堆场防渗用土工膜的选择应符合下列规定：

1  土工膜的膜材厚度不应小于1.5mm。当赤泥堆场处于岩溶发育区或设计赤泥堆积高度大于60m时，膜材厚度不应小于2.0mm。

2  土工膜可根据堆场地形条件选用环保用光面膜、单糙面或双糙面高密度聚乙烯土工膜；宜为一布一膜或两布一膜。堆场底部宜采用光面膜，一布一膜。堆场边坡宜采用单糙面膜或双糙面膜，两布一膜。

3  土工膜宜选用黑色、加防老化添加剂的HDPE土工膜。

4  土工膜幅宽宜选用6m～8m。

5  不得选用含有再生料的土工膜。

12.3.7  保护层设计应符合下列规定：

1  土工膜防渗层表面应设保护层，保护层的结构和材料应按使用条件及材料来源确定；

2  边坡上土工膜的保护层应满足稳定性要求；

3  保护层厚度宜按边坡稳定、日晒和冰冻、堆场作业工艺条件及施工要求经现场试验确定。

12.3.8  保护层可采用针刺土工织物。保护层上需行驶推土机、载重汽车时，行驶路线上应铺设粘土、干赤泥或其他不影响土工膜完整性的细粒材料作为垫层。行驶推土机时，垫层厚度不应小于0.6m。行驶载重汽车时，厚度不应小于1.5m。

# 13  施工质量控制

## 13.1  一般规定

13.1.1  赤泥堆场施工应按安全设施设计和施工图进行。当实际情况与勘察或设计不符需修改设计时，应取得设计单位的书面同意。

13.1.2  赤泥堆场施工应做好施工组织设计及专项施工方案，并应合理安排施工顺序。

13.1.3  赤泥堆场施工应对场地原有的控制点进行复查和校核，并应补充不足部分，同时应建立地面测量控制网。

13.1.4  赤泥堆场施工中采用的材料、设备和构件应符合设计要求和产品标准，应有合法证明文件和产品合格证。

13.1.5  赤泥堆场施工中应建立技术档案。工程验收时，应具备施工原始记录、各种试验记录、质量检查记录、隐蔽工程验收记录和竣工图等资料，竣工图应由施工单位完成，不得使用设计图纸代替。

13.1.6  采用高密度聚乙烯膜作为人工合成材料衬层的赤泥堆场，工程验收时还应提交人工防渗衬层完整性检测报告。

## 13.2  土建和管线工程施工

13.2.1  碾压式土石坝、排水井或排水斜槽、钢筋混凝土排水管、排水隧洞、溢洪道与截洪沟、输浆泵站与回水泵站等土建工程的施工与验收，应按现行国家标准《尾矿设施技术标准》GB50863的有关规定执行。

13.2.2  地下水导排系统施工应符合下列要求：

1  地下水导排管道沟槽开挖时不应扰动槽底土壤，槽底、槽壁应平整，槽底不应受水浸泡，基底积水应及时排出；

2  地下水导排管道安装，槽底砾石层的材料规格和质量应符合设计要求，砾石层中不含泥块等杂物，管道的材料、规格、压力等级和加工质量应符合设计规定，管内不得有泥、砂等杂物，管道间焊缝表面应平顺、均匀，不应有裂纹、气孔等缺陷；

3  地下水导排管道沟槽回填，回填的砾石材料规格、质量应符合设计规定，回填石料中不应含有淤泥、腐殖土等杂物，砾石回填后，其面层包裹的土工布搭接应符合设计规定，砾石不得外露。

13.2.3  赤泥堆场输浆管与回水管的施工与验收，应按现行国家标准《尾矿设施技术标准》GB50863的有关规定执行。

## 13.3  防渗系统施工

13.3.1  防渗系统的土建构建面应符合下列要求：

1  挖方范围内的树木、杂草、腐殖土、石块应清除、挖方表面无明显凹凸，坡度达到设计坡度；

2  回填土料不得含有淤泥、树根、腐殖土、垃圾或其他杂物，回填土料的土质和含水率符合设计要求和施工规范的规定，填方应按规定分层夯实；

3  土质构建面应平整、坚实、无裂缝、无松土，表面应无积水、石块、树根及尖锐杂物，清除有害物质后的小坑穴应回填合格的土料并夯压密实，经压实后的构建面应平整；

4  岩质构建面应无溶洞、无滑坡隐患、无松散石块，如有小溶洞应先清理达标后灌浆填充；

5  岩质边坡平整度无法达到铺设土工材料的要求时，可采用强度不小于M7.5的水泥砂浆进行抹面找平。

13.3.2  锚固沟施工应符合下列要求：

1  开挖锚固沟时，不应扰动沟底土壤，沟底应平整、无松土；

2  锚固沟距离边坡边缘不宜小于1000mm；

3  防渗系统工程材料转折处不应存在直角的刚性结构，应做成弧形结构；

4  锚固沟断面不宜小于800mmx800mm；

5  锚固沟的允许偏差为30mm；

6  锚固沟回填土前，沟底不应受水浸泡，积水应及时排出；

7  回填土质应符合设计要求，土中不应有树根、垃圾等杂物；

8  回填土应采用小型夯实机分层夯实，夯实后的土方压实度应大于0.90；

9  在无法获得足够的锚固尺寸时，宜采取中12以上的门字钢筋，间隔3m进行加强锚固后再回填土或混凝土；

10 在岩石地质区域的锚固沟，应采用膨胀螺栓加钢板的方式进行刚性锚固，浇筑C20以上混凝土进行最终锚固。

13.3.3  土工合成材料的质量检验应符合下列要求：

1  土工合成材料应符合设计及相关标准要求；

2  土工合成材料应具有出厂合格证、质量检测报告等资料；

3  进口土工材料还应提供材料原产地证明、海运提单、装箱单、质量证书等资料：

4  所使用的土工合成材料应经第三方检测机构检测。

13.3.4  土工合成材料的装卸、转运和堆放应符合下列要求：

1  土工材料进场后应严格按照厂家提供的装卸吊运方式方法卸货；

2  不同的土工材料分类堆放，不宜超过4层，最大堆放高度以厂家提供的数据为准；

3  材料堆场基底平整、坚实，滤水，周围应设置排水沟，远离易燃易爆物品和有腐蚀性的化学物品；

4  超过1个月不使用的土工合成材料应用不透光的材料覆盖；

5  土工材料在安装前应避免受到损坏，有损坏的材料，应视其损坏的程度，部分或全部弃之不用；

6  材料的转运应保持包装完好，剪裁过的土工材料在转运时应捆绑牢固，并使用专门的吊装带进行吊运。

13.3.5  土工布的安装应符合下列要求：

1  土工布的材料规格、材料性能应符合设计要求和有关标准的规定；

2  铺设土工布的土建结构面应平整，不应有积水、龟裂、腐殖土、石块、尖锐物体以及树根等可能刺穿或降解土工布的物体，不应存在土质软弱的地层；

3  土工布的铺设应平整，不应有破损和褶皱现象；

4  切割土工布时，应避免破坏其他土工材料；

5  土工布在坡面上的接缝宜与坡面线平行，在场底的水平接缝距离坡脚应大于1.5m；

6  在需要土工布接缝主要受力时、应采取缝合的连接方式；

7  土工布的缝合应达到接缝无跳针、无漏缝；

8  采用热粘合时、接缝搭接宽度范围内的重叠部分应全部粘接、无漏焊；

9  土工布上如果有孔洞，应使用相同规格材料进行修补，修补范围应大于破损处周边300mm；

10 土工布采用缝合连接时，接缝重叠宽度应为100±15mm；采用热粘连接时，接缝重叠宽度应为200±25mm。

13.3.6  高密度聚乙烯(HDPE) 土工膜应符合下列要求：

1  土工膜的材料规格和质量应符合设计要求和有关标准的规定，按照环保用土工膜的指标要求选择；所使用的焊条材质与土工膜应为同一材质，并由同一家工厂采用相同原料生产，不得采用代用焊条。

2  糙面土工膜应外观均匀，没有大的结块。

13.3.7  HDPE土工膜铺设应符合下列要求：

1  应根据赤泥堆场地形合理规划土工膜焊缝的布置，确定土工膜的裁剪尺寸；

2  铺设土工膜的基底表面不应有积水、尖锐物体、树根及油渍；

3  每天铺设的土工膜数量不应超出当天合理的焊接量；

4  在低于0℃和高于40℃的气温下，不宜进行土工膜安装工作；

5  土工膜的铺设方法应保证土工膜及其下层的土工材料不受到损坏；

6  外露的土工膜边缘应及时用砂袋或者其他重物压载；

7  焊缝的搭接宽度应为100±20mm；

8  土工膜在坡面上的接缝宜与坡面线平行，在场底的水平接缝距离坡脚应大于1.5m；

9  土工膜在施工时应与基础紧密贴合；

10 已铺设的土工膜应用油漆记号笔编写土工膜编号、卷号、铺设日期、技工及设备编号；

11 铺设完成的土工膜应进行检查，存在生产、安装缺陷或破损的位置，应采用记号笔标记并修复；

12 PE管穿过土工膜时，应采用加强的单轨挤压焊接工艺进行焊接，焊缝应均匀、密封和牢靠，焊接后的土工膜与PE管道应紧密贴合；

13 混凝土构筑物等刚性构件与土工膜的衔接， 应在刚性构件需焊接的部位安装HDPE材质预埋件，并采用加强的单轨挤压焊接工艺进行焊接。

13.3.8  土工膜焊接应符合下列要求：

1  焊接人员和焊接机器组合应每天在焊接施工前进行试焊接；

2  试焊接的人员、设备、土工膜材料和设备参数设置应与施工时完全相同；

3  每次试焊接的间隔不应大于5h；

4  试焊接样品尺寸要求：热熔焊接为300mmx2000mm，挤出焊接为300mmx1000mm；

5  试焊接完成后在样品上裁剪三个标准件(宽25.4mm)进行剥离强度和抗剪强度的定性检测，三个试焊样品中有一个不合格，试焊接不通过；

6  未通过焊接测试的焊接人员和焊接设备不允许进行焊接工作；

7  焊接过程中，焊缝搭接范围内应保证干净和干燥；

8  焊缝应连贯，焊缝末端应延仲到锚固沟内不小于300mm；

9  焊接过程中，操作人员要始终跟随焊接设备，观察焊机屏幕参数，发生变化时，应对焊接参数进行微调，保持焊接参数恒定；

10 存在“T”型或“十”字型的双轨热熔焊缝处，应采用直径大于300mm的圆形或椭圆形补片进行单轨挤压焊接；

11 直径大于30mm的孔洞，应采用直径大于300mm的圆形或椭圆形补片进行单轨挤压焊接；

12  单轨挤压焊接的部位不应有污物；

13  单轨挤压焊接前，补片应临时用热焊粘接在土工膜表面，热焊粘接不应引起过度的熔解、磨损或穿洞；

14  采用单轨挤压焊接时，土工膜焊接的部位应除去表面的氧化物、磨平工作应在焊接前Ih内进行；

15  磨平工作不应引起过度磨损或穿洞，不应超出单轨挤压焊接的范围；

16  去除磨平部位上的灰尘不应擦拭，宜采用掸拭；

17  气压检测留下的针眼应焊接封堵；

18  焊接完成后，应进行全面的检查，焊缝不应有裂纹、气孔、漏焊或跳焊现象，存在缺陷的焊缝应重新焊接；

19  焊接完成后，应在焊缝旁边记录独有的焊缝编码、焊接设备号码、焊接人员编号、日期、时间和焊接的方向等信息。

13.3.9  土工膜焊缝检测应符合下列要求：

1  检测设备应经过标定；

2  双轨热熔焊缝应进行气压检测，检验标准应满足本标准附录C中C.1的要求；

3 单轨挤压焊缝应进行真空检测或电火花检测；

4  双轨热熔焊缝应按每1000m取一个300mmx1000mm的试样进行破坏性检测， 取样位置不得在焊缝受力处，并应及时修补；

5  焊接质量检测应在监理人员见证下进行，破坏性检测应在检测合格后的试样中按总量的5%随机抽取样品送第三方检测单位进行检测；

6  可根据实际的焊接条件和试样的失败率，增加或减少取样频率；

7  不合格的双轨热熔焊缝应重新焊接或采用单轨挤压焊接对其进行加强焊接；

8  不合格的单轨挤压焊缝应重新焊接。

13.3.10  土工复合排水网安装应符合下列要求：

1  土工复合排水网的材料规格、材料性能应符合设计和有关标准的规定；

2  铺设土工复合排水网的基底不应有尖锐物体、树根及油渍；

3  铺设时应避免土工复合排水网和其他任何下层的土工材料受到损坏；

4  土工复合排水网的接缝在坡面上宜与坡面平行，在场底的水平接缝距离坡脚宜大于1.5m；

5  在边坡上无法避免横向接缝时，应将接缝设置在离坡脚较近的边坡上；

6  土工复合排水网下层土工布应自然搭接，上层土工布宜采取缝合或热粘接；

7  土工复合排水网中的土工网宜用塑料扣捆扎，沿材料卷的长度方向，连接间距不宜大于500mm，垂直卷材方向连接间距不宜大于200mm；

8  塑料扎扣的张力不应小于200N；

9  塑料扎扣应位于重叠部分的中间和穿过超过一根土工网的网轴；

10 土工复合排水网中的破损均应使用相同材料修补，修补范围应大于破损范围周边300mm。

13.3.11  防渗系统成品保护应符合下列要求：

1  所有进人防渗区域人员严禁穿高跟鞋及钉鞋等可能有损坏土工材料的鞋类；

2  防渗区域内严禁吸烟，严禁热工具直接接触土工材料；

3  所用工具应轻拿轻放，不得随意乱摔、重放，不得损伤土工材料；

4  做好土工材料的防风防雨工作，包括土工材料边缘的压载工作；

5  不应将大型设备在无保护措施的情况下放置在已安装完成的土工材料上；

6  在边坡坡脚等拐角位置，需要压重物进行压载，防止因热胀冷缩造成悬空；

7  车辆和土工材料之间保护层的厚度应满足设计要求；

8  排渗层施工应安排专人进行检查，及时制止有损于防渗系统的行为，并及时修复损坏部位。

# 14  运行安全技术要求

## 14.1  一般规定

14.1.1  赤泥堆场运行期的坝体、排渗设施、排洪设施及其封堵设施、监测设施等工程设施应进行施工图设计。

14.1.2  赤泥堆场管理单位应在堆场库区设置明显的安全警示标识。

14.1.3  赤泥堆场应设置通往坝顶、排洪系统附近的应急道路，应急道路应满足应急抢险时通行和运送应急物资的需求，应避开产生安全事故可能影响区域。

14.1.4  赤泥坝上和堆场库区内不得建设与堆场运行无关的建、构筑物。

14.1.5  赤泥坝上和对堆场产生安全影响的区域不得进行乱采、滥挖和非法爆破等违规作业。

14.1.6  赤泥堆场应设置值班室，配备应急值班人员，汛期实施24h值班值守。

14.1.7  赤泥堆场应设置应急物资库，储备满足预案要求的应急救援器材、设备和物资，并定期进行检查、维保及更新补充。应急物资库的建设地点布置应遵循下列原则：

1  应建在赤泥坝附近且基础稳定的区域；

2  应与应急道路直接相通；

3  不应直接建在赤泥坝上或赤泥坝下游。

## 14.2  赤泥检测

14.2.1  赤泥堆场管理单位应根据赤泥堆存方式和筑坝方式配备检测设施和人员，满足对入库赤泥相应指标定期检测的需要。

14.2.2  入库赤泥根据堆存方式和筑坝方式应按照设计文件要求的指标检测内容进行检测, 指标检测应包含以下内容：

1 湿法及浆体干法赤泥堆场检测排放赤泥含水率；

2 滤饼干法赤泥堆场检测入库赤泥含水率及影响稳定区域碾压后的压实度。

14.2.3  赤泥堆场入库赤泥指标检测频率不应少于每周一次。干法赤泥堆场影响稳定区域压实度检测频率不应少于每500m3一次，设计文件中对检测频率有明确要求的，检测频率还应满足设计要求。当检测指标与设计指标偏差超过5%时，应增加检测次数并分析原因、及时解决存在问题。检测指标与设计指标偏差超过10%时，应先停止排放，待问题解决后方可恢复排放。

## 14.3  赤泥排放与筑坝

14.3.1  赤泥筑坝与排放可包括赤泥排放、坝体堆筑、坝面维护、排渗防渗设施施工和质量检查等环节，应按照设计要求和作业计划进行，并应作好记录。

14.3.2  子坝坝体堆筑前应进行岸坡处理。

14.3.3  湿法赤泥堆场和浆体干法赤泥堆场赤泥排放应满足下列要求：

1 应按照设计要求排放赤泥，滩顶高程应满足生产、防汛、冬季放矿和回水要求；一次建坝的赤泥堆场，堆积高程及排料顶面高程不得超过设计标高；

2 料浆排放不得冲刷初期坝或堆积坝，不得发生料浆沿堆积坝上游坡脚流动冲刷坝体；

3 排放口的间距、位置、开放的数量和时间等应按设计要求和作业计划进行操作，并做好放料记录。

14.3.4  采用赤泥筑坝的湿法赤泥堆场和浆体干法赤泥堆场赤泥排放除应满足14.3.3的要求外，还应满足下列要求：

1  应在坝前均匀、分散排放，维持滩面均匀上升，滩面不得出现侧坡、扇形坡或细粒赤泥大量集中沉积于某端或某侧；

2  坝顶及沉积滩面应均匀平整，沉积滩长度及滩顶最低高程应满足防洪设计要求；

3  赤泥滩面上不得有积水坑。

14.3.5  赤泥堆积坝坝体填筑应满足下列要求：

1  赤泥坝堆积坡比应符合设计要求；

2  每期坝堆筑完毕，应进行质量检查。主要检查内容应包括坝轴线位置、坝体长度、坝体高度、坝顶宽度、内外坡比等剖面尺寸，坝顶及上游坝脚处滩面高程，库内水位，筑坝质量；

3  上游式赤泥筑坝法需要在库内取料堆筑子坝时，取料位置距当期子坝上游坝脚直线距离不得小于2倍当期子坝坝高，应在滩面上沿坝轴线方向均匀取料，不得在滩面上集中取料。

14.3.6  干法赤泥堆场赤泥排放和堆筑前应进行试验，并根据试验结果和设计要求确定入库赤泥堆排作业程序。试验项目应包括下列内容：

1 自然堆积状态下赤泥物理力学试验和干燥试验；

2 室内击实试验；

3 设计含水率情况下，不同铺料厚度和碾压遍数的碾压试验；

4 压实后的赤泥物理力学指标试验。

14.3.7  滤饼干法赤泥堆场排放和筑坝时，排料台阶设置、拦渣坝设置、赤泥压实度应符合设计要求；排料与筑坝作业环节应按设计要求控制，不同区域的排料作业方式、摊平厚度、碾压遍数及碾压范围、压实指标均应满足设计要求，并应采取防止作业机械损坏坝体、排水构筑物的措施。

14.3.8  滤饼干法赤泥堆场运行过程中，应根据气候的变化情况及时调整排放作业计划，并采取下列措施：

1  入库赤泥晾晒后应及时碾压；

2  当赤泥堆场无法正常排料作业时，应将干赤泥在应急场地暂存；

3  恢复正常作业时，未经碾压的赤泥应重新摊平、碾压；

4  影响坝体外坡稳定区域的坝体堆筑应在雨季前完成；

5  寒冷地区应在入冬前完成影响坝体外坡稳定区域的坝体堆筑。

14.3.9  坝外坡面维护工作应按设计要求进行，赤泥坝下游坡面上不得有积水坑。坝体出现冲沟、裂缝、塌坑现象时，应进行处理。

14.3.10  赤泥堆场运行过程中应根据设计要求进行排渗设施的施工，施工后对排渗效果进行检查。

## 14.4  水位控制与防洪

14.4.1  赤泥堆场管理单位应按设计要求进行库水位控制与防洪，并委托检测单位每三年对防排洪系统进行一次质量检测，根据检测结果及时采取维护处理措施。

14.4.2  赤泥堆场管理单位每年汛前应委托设计单位根据赤泥堆场实测地形图、水位和赤泥沉积滩面实际情况进行调洪演算，复核赤泥堆场防洪能力，确定汛期赤泥堆场的运行水位、干滩长度、安全超高等安全运行控制参数。

14.4.3  湿法赤泥堆场库水位控制应遵循下列原则：

1  在满足防洪安全、回水水质和水量要求前提下，降低库内水位；

2  当库水位影响堆场安全时，应坚持安全第一的原则，降低库内水位；

3  排出库内蓄水或大幅度降低库内水位时，应控制流量，非紧急情况不得骤降；

4  岩溶或裂隙发育地区的赤泥堆场，应控制库内水深。

14.4.4  干法赤泥堆场库内水位控制应遵循下列原则：

1  堆场正常运行条件下不得存水；

2  入库一次洪水应在72h内排出库外。

14.4.5  赤泥堆场内应设置清晰醒目的水位观测标尺。汛期应加强对排洪设施检查，确保排洪设施畅通。

14.4.6  排洪构筑物的封堵预制件制作与安装应满足下列要求：

1  预制件应按设计要求制作并妥善保存；

2  预制件内壁表面应平整光滑，局部凸坎高度不应大于5mm,并应按1: 10坡度打磨，预制件长度的允许偏差应为±3mm；

3  安装前应对预制件的强度、表面平整度等进行质量检查，用于安装的预制件质量应满足设计要求；

4  预制件应按设计要求安装，并确保安装质量。

14.4.7  洪水过后应对坝体和排洪设施进行全面检查，发现问题应及时处理。

14.4.8  赤泥堆场排洪构筑物终止使用时，应严格按设计要求及时封堵，并确保施工质量。

## 14.5  防震与抗震

14.5.1  赤泥堆场原设计抗震标准低于现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB50191时，可采取下列措施：

1  在下游坡坡脚增设土石料压坡；

2  对坝坡进行削坡、放缓坝坡；

3  提高坝体密实度；

4  降低库内水位或增设排渗设施，降低坝体浸润线。

14.5.2  震后应对赤泥堆场进行安全检查，修复被破坏的安全设施。

## 14.6  安全监控

14.6.1  赤泥堆场运行时，应按照设计定期进行各项监测。

14.6.2  赤泥堆场遇下列情况之一时，应增加监测次数：

1  汛期；

2  地震、连续多日下雨、暴雨、台风后；

3  赤泥堆场安全状况处于黄色预警、橙色预警、红色预警期间；

4  排洪设施、坝体除险加固施工前后；

5  其他影响赤泥堆场安全运行情形。

14.6.3  人工安全监测应符合下列规定：

1  应采用相同的观测图形、观测路线和观测方法；

2  应使用相同技术参数的监测仪器和设备；

3  应采用统一基准处理数据；

4  每次监测应不少于2名专业技术人员。

14.6.4  赤泥堆场在线安全监测和人工安全监测的监测成果应定期进行对比分析。每年应进行一次专门数据分析，下列情况下应增加专门数据分析：

1  堆场竣工验收时；

2  堆场安全现状评价时；

3  堆场闭库时；

4  出现异常或险情状态时。

14.6.5  安全监测系统调试运行正常后，相同监测点在同一监测时间的在线安全监测成果与人工安全监测成果差值，不应大于其测量中误差的2倍。

14.6.6  在线安全监测系统应全天候连续正常运行。系统出现故障时，故障排除时间不得超过7d，排除故障期间应保持无故障监测设备正常运行，并加强人工监测；系统改建、扩建期间，不得影响已建成系统的正常运行。

## 14.7  安全检查

14.7.1  赤泥堆场安全检查的内容应包括防洪、赤泥坝、赤泥排放、库区周边环境、监测系统、应急系统。

14.7.2  安全检查每年不应少于4次，并做好记录；汛期前后、寒冷地区结冰期前应重点进行检查。

14.7.3  安全检查不得使用生产运行日常巡检结果及安全监测数据代替。需要采用仪器进行测量的，应按人工安全监测的要求进行测量，测量仪器的精度不得小于日常人工安全监测仪器的精度。

14.7.4  安全检查后应对检查记录进行整理、分析，对分析结论进行闭环处置，并对检查过程资料进行归档。

14.7.5  防洪安全检查主要内容应包括防洪标准、防洪安全运行管理的主要控制指标及排洪构筑物安全检查等。

14.7.6  排洪构筑物安全检查的主要内容应包括构筑物有无变形、位移、损毁、淤堵，排水能力是否满足设计要求。检查人员应根据检查作业环境配备低压强光照明设备、供氧设施、安全帽、无线通讯等必要的安全防护装备，并做好有限空间作业防护预案，人数不少于2人。

14.7.7  赤泥坝安全检查主要内容应包括坝的轮廓尺寸，变形，裂缝、滑坡和渗漏，坝面维护设施等。

14.7.8  赤泥排放安全检查应重点检查放料及筑坝方式是否符合设计要求。对于寒冷地区的赤泥堆场，还应检查是否采取冬季放料措施及冬季是否具备正常运行的条件。

14.7.9  滤饼干法赤泥堆场的排放作业安全检查应包括下列内容：

1  检查赤泥运输道路和巡视道路的安全状况是否满足安全要求；

2  检查机械设备运行是否满足安全要求；

3  检查排料筑坝方式是否符合设计要求；

4  检查排料台阶设置、拦渣坝设置、排水坡度、坡向是否符合设计要求。

14.7.10  库区周边环境安全检查主要内容应包括周边山体稳定性，违章建筑、违章施工和违章回采作业、外来废弃物入库等情况。

14.7.11  监测系统安全检查主要內容应包括监测内容、监测设施布置及监测设施的维护。

14.7.12  应急系统安全检查主要内容应包括应急预案与演练、应急物资、应急道路、通信及照明设施。

## 14.8  隐患处理

14.8.1  赤泥堆场存在下列一般生产安全事故隐患之一时，应在限定的时间内进行整治，消除事故隐患：

1  赤泥堆场调洪库容不足，在设计洪水位时不能同时满足设计规定的安全超高和干滩长度的要求；

2  排洪设施出现不影响安全使用的裂缝、腐蚀或磨损；

3  经验算，坝体抗滑稳定最小安全系数满足本标准要求，但部分高程上堆积边坡过陡，可能出现局部失稳；

4  坝体浸润线埋深小于1.1倍控制浸润线埋深；

5  坝面局部出现纵向或横向裂缝；

6  干法赤泥堆场的赤泥含水率偏大，实行干法堆存有一定困难，且没有设置可靠防范措施；

7  坝面未按设计设置排水沟，冲蚀严重，形成较多或较大的冲沟；

8  坝肩无截水沟，山坡雨水冲刷坝肩；

9  堆积坝外坡未按设计设置维护设施；

10  其他不影响赤泥堆场基本安全生产条件的非正常情况。

14.8.2  赤泥堆场存在下列重大生产安全事故隐患之一时，应立即停产，赤泥堆场管理单位应制定并实施重大事故隐患治理方案，消除事故隐患：

1  库区和赤泥坝上存在未按批准的设计方案进行开采、挖掘、爆破等活动。

2  坝体出现大面积纵向裂缝，且出现较大范围渗透水高位出逸，出现大面积沼泽化；

3  坝外坡坡比陡于设计坡比；

4  坝体超过设计坝高，或者超设计库容贮存赤泥；

5  赤泥堆积坝上升速率大于设计堆积上升速率；

6  经验算，坝体抗滑稳定最小安全系数小于表7规定值的0. 98倍；

7  坝体浸润线埋深小于控制浸润线埋深；

8  赤泥堆场调洪库容不足，在设计洪水位时，安全超高和干滩长度（防洪宽度）均不满足设计要求；

9  排洪设施部分堵塞或坍塌、排水井有所倾斜，排水能力有所降低，达不到设计要求；

10  干法堆存赤泥的含水率大，实行干法堆存比较困难，且没有设置可靠的防范措施；

11  未按设计要求进行排放；

12  冬季未按照设计要求采用冰下放料作业；

13  设计以外的废料或者废水进库；

14  其他危及赤泥堆场安全运行的情况。

14.8.3  赤泥堆场出现下列重大险情之一时，赤泥堆场管理单位应立即停产，启动应急预案，进行抢险。

1  坝体出现严重的管涌、流土等现象的；

2  坝体出现严重裂缝、坍塌和滑动迹象的；

3  经验算，坝体抗滑稳定最小安全系数小于表7规定值的0. 95倍；

4  赤泥堆场调洪库容严重不足，在设计洪水位时，安全超髙和干滩长度（防洪宽度）均不满足设计要求，将可能出现洪水漫顶；

5  排水井显著倾斜，有倒塌迹象的；

6  排洪系统严重堵塞或者坍塌，不能排水或排水能力急剧降低；

7  干法堆存赤泥的含水率过大，基本不能干法堆存，且没有设置可靠的防范措施；

8  其他危及赤泥堆场安全的重大险情。

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指明应按其他标准执行的写法为：“应符合......的规定” 或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB 50126

《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB 50185

《工业金属管道工程施工规范》GB50235

《泵站设计规范》GB/T 50265

《土工合成材料应用技术规范》GB 50290

《工业金属管道设计规范》GB50316

《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332

《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》GB 50726

《工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范》GB 50727

《尾矿设施技术标准》GB 50863

《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231

《金属非金属矿山安全规程》GB 16423

《土工合成材料 聚乙烯土工膜》GB/T 17643

《中国地震动参数区划图》GB18306

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB 18599

《铝工业污染物排放标准》GB 25465

《水工建筑物荷载设计规范》DL5077

《地下水环境监测技术规范》HJ164

《水工混凝土结构设计规范》SL191

《聚乙烯（PE）土工膜防渗工程技术规范》SL/T 231

《水工隧洞设计规范》SL279

《土工试验规程》YS/T 5225